Recommandations :

Les réponses sont rédigées à l’encre (pas de rouge) et au crayon de papier pour les croquis et les schémas.

Le sujet devra être rendu avec toutes les pages dans le bon ordre, agrafé dans une copie d’examen.

Le détail des calculs et résultats intermédiaires devront obligatoirement apparaître clairement ainsi que les résultats.

Aucun document personnel n’est autorisé.

Les calculatrices sont interdites. Seule l’utilisation de la calculatrice de l’ordinateur est autorisée.

Ce dossier est accompagné d’une ressource numérique :

- RES0i Formulaire (d’aide à la résolution des problèmes de calculs topométriques)

Vos fichiers informatiques seront sauvegardés dans un dossier :

- Créer un dossier « U23  n°candidat » sur votre poste de travail ;

- Enregistrer dans ce dossier le fichier nommé « n°candidat feuille calcul DR2-2.xxx » (xxx est l’extension de votre logiciel de calcul)

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE

Session

| ÉPREUVE E2 | TECHNOLOGIE |
| --- | --- |
| SOUS-ÉPREUVE U.23 | TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES |

Ce dossier est accompagné DE Documents Études (DE), de Documents Techniques (DT) et de documents Réponses (DR).

DOSSIER ÉTUDES

| N° de l’étude | Activités et documents | Barème | Durée conseillée |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Lecture du dossier |  | 10 mn |
| 1 | Contrôle de l’instrument | / 20 | 20 mn |
| 2 | Calcul du cheminement polygonal planimétrique | / 30 | 60 mn |
| 3 | Calcul d’éléments géométriques du Lot 14 | / 30 | 90 mn |
| 4 | Calcul des altitudes des stations du cheminement | / 20 | 60 mn |
|  | Total | / 100 |  |

| TRAITEMENT NUMERIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 1 Contrôler un instrument |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Cabinet de géomètre expert Suite à des écarts constatés lors du levé topographique précédent, le géomètre-expert qui vous emploie vous demande de contrôler le tachéomètre avant de procéder à un nouveau levé. Pour cela, vous mettez en station l’instrument dans la cour du bureau et visez en double retournement un point éloigné. |  |
| ON DONNE | DT1 un carnet de terrain renseignement complémentaire |
| ON DEMANDE tous les détails des calculs Sur le DR1 1.1- Calculer la lecture exacte AHCG : 1.2- Calculer l’erreur de collimation horizontale, puis en déduire la correction d’angle horizontale 1.3- Calculer la lecture exacte VCG : 1.4- Calculer l’erreur d’index AV, puis en déduire la correction d’index AV 1.5 – Expliquez pourquoi le double retournement est-il nécessaire ? Conclure sur les résultats obtenus. |  |
| ON EXIGE | tous les calculs et formules sont rédigés ; les erreurs sont exprimées en gon ; les résultats sont exacts ; l’analyse est correcte. |

DE1

Carnet de terrain :

| Point | Angle Horizontal (gon) | Angle Vertical (gon) |
| --- | --- | --- |
| 1 (CG) | 82.316 | 118.4153 |
| 1(CD) | 282.318 | 281.5819 |

Renseignement complémentaire :

Tolérance = 10 mgon

DT1

1.1- Calculer la lecture exacte AH CG :

1.2- Calculer l’erreur de collimation horizontale AH, en déduire la correction de collimation AH

1.3- Calculer la lecture exacte AVCG :

1.4- Calculer l’erreur d’index vertical AV, en déduire la correction d’index AV

1.5 – Pourquoi le double retournement est-il nécessaire ?

Et conclure sur les résultats obtenus

DR1

| TRAITEMENT NUMERIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 2 Calculer un cheminement polygonal planimétrique |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Cabinet de géomètre expert Le cabinet de géomètre qui vous emploie afin de concevoir un lotissement sur la commune de Naucelles. Une équipe de terrain a effectué les observations sur un cheminement. On vous demande de contrôler la fermeture planimétrique de ce cheminement. Le chantier est rattaché au système RGF 93 -Lambert CC45 |  |
| ON DONNE DT2 Un carnet des observations. Un tableau de coordonnées rectangulaires (CC45) La formule de la tolérance d’écart d’orientation du G0 DR2-1 Schéma du cheminement DR2-2 Calcul du G0 moyen et du cheminement polygonal |  |
| ON DEMANDE De répondre aux questions 2.1 à 2.7 sur le DR2-1 et DR2-2 |  |
| ON EXIGE | l'exactitude des calculs ; le report des angles, des distances et du G0 soigné, avec les unités ; un G0 moyen définitif exact ; les détails du calcul de la tolérance ; une analyse des écarts pertinente. |

DE 2

Carnet des observations terrain :

| Station | Point(s) Visé(s) | Lectures horizontales (gon) | Distances horizontales (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5A | Ref1 | 285.8203 | * |
|  | Ref2 | 30.7824 | * |
|  | Ref3 | 125.0839 | * |
|  | 11 | 125.7580 | 183.782 |
|  | 10 | 164.6839 | 111.072 |
| 10 | 5A | 89.6572 | 111.073 |
|  | 11 | 212.4169 | 112.622 |
| 11 | 10 | 56.3974 | 112.618 |
|  | 5A | 94.7107 | 183.782 |

Tableau de coordonnées Lambert CC45 :

| Point | E(m) | N(m) |
| --- | --- | --- |
| 5A | 1 652 970.565 | 4 194 453.839 |
| Ref1 | 1 652 646.894 | 4 194 827.707 |
| Ref2 | 1 653 605.557 | 4 194 458.478 |
| Ref3 | 1 652 867.139 | 4 194 190.643 |

Tolérance écart d’orientation du G0

Ecarts admissibles ou d’orientations : écarts entre le G0 moyen et chaque G0 individuel (que l’on compare à la tolérance).

Canevas ordinaire : T mgon =

avec n = nombre de visée sur points connus (Coordonnées Rectangulaires)

DT2

Schéma du cheminement polygonal

(sans échelle)

  - - D’après le carnet des observations terrain, calculer puis dessiner et reporter sur le schéma ci-dessous :

- Les valeurs des angles intérieurs aux stations 10, 11 et 5A

- Les valeurs des distances horizontales entre stations

- La valeur et la direction du G0 moyen de la station 5A (calculé en 2.4)

Vers Ref 1

Vers Ref 2

Vers Ref 3

5A

10

11

DR2-1

2.2- Déterminer le G0individuels de la station 5A avec les 3 visées sur les 3 références.

Compléter le tableau ci-dessous.

| St | Pt(s) visé(s) | Gis (gon) | D (m) | Lecture (gon) | G0 (gon) | G0 moy. (gon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formule et application numérique du calcul du Go individuel

2.3 – Analyser les résultats : quelle constatation pouvez-vous faire ? Quelle conclusion pouvez-vous donner ?

2.4 – Déterminer le G0 moyen que vous adopteriez pour la suite des calculs.

Compléter le tableau ci-dessous.

| St | Pt(s) visé(s) | Gis (gon) | D (m) | Lecture (gon) | G0 (gon) | G0 moy. (gon) | Ecarts (mgon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5.1 – Calculer la tolérance pour les écarts d’orientation du G0moyen pondéré (détail des calculs) :

2.5.2 - Analyser les écarts d’orientation et conclure :

2.7.1 – Calculer les coordonnées rectangulaires du cheminement polygonal fermé à l’aide d’un logiciel de calcul numérique.

2.7.2 - Enregistrer le fichier sous le format « n°candidat  Feuille calcul DR2-2 » dans le dossier U23 n°candidat »

2.7.3 - Inscrire les coordonnées des stations 10 et 11 dans le tableau ci-dessous :

| Station | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.7.4 – Inscrire les écarts de fermeture dans le tableau ci-dessous :

| Type de fermeture | Ferm. |
| --- | --- |
| Planimétrique (m) |  |
| Angulaire (Gr) |  |

DR2-2

| TRAITEMENT NUMERIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 3 Préparer l’implantation d’éléments du lot 14 et vérifier le radier EU |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Cabinet de géomètre expert Un levé topographique a été effectué dans le but de mettre en place le lotissement. Melle LEPRINCE Gabrielle, propriétaire du lot 14, souhaite y édifier une construction. À l’aide d’un fond de plan fourni, elle vous demande d’implanter sa construction. Vous en profitez pour implanter une partie de la bordure et vérifier la contrainte liée à la profondeur du radier sur son lot. Vous devez calculer et préparer l’implantation d’éléments du lot 14. |  |
| ON DONNE | DT3 Extrait de plan du Lot 14 Tableau de coordonnées rectangulaires (CC45) Renseignements complémentaires Carnet de terrain du tampon EU10.2 DT4 Extrait du plan des réseaux humides |
| ON DEMANDE De répondre aux questions 3.1 à 3.7 sur DR3 |  |
| On exige | les coordonnées exactes ; les distances et coordonnées arrondies au mm ; les angles et gisements à trois décimales ; des contrôles judicieux. |

DE3

Extrait du plan du lot 14 (sans échelle):

Tableau de coordonnées rectangulaires (CC45) :

| Point | E(m) | N(m) | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 653 063.790 | 4 194 473.409 |  |
| 21 | 1 653 052.621 | 4 194 483.792 |  |
| 22 | 1 653 052.376 | 4 194 490.505 |  |
| 23 | 1 653 065.679 | 4 194 504.816 |  |
| 24 | 1 653 074.866 | 4 194 505.151 |  |
| 25 | 1 653 084.753 | 4 194 495.959 |  |
| 26 | 1 653 088.740 | 4 194.493.267 |  |
| T1 | 1 653 064.680 | 4 194 504.792 |  |
| ST.9 | 1 653 011.523 | 4 194 481.460 |  |
| ST.10 | 1 653 078.344 | 4 194 480.440 | 618.82 |
| ST.11 | 1 653 107.571 | 4 194 556.454 |  |

Renseignements complémentaires

Les points T1 et T2 sont tangents.

O1 est le centre du cercle et son rayon est de 7.963m.

Les alignements 21-20 et 31-30 sont parallèles et distants de 4 m tel que sur le schéma.

Les alignements 22-21 et 32-31 sont parallèles et distants de 4 m tel que sur le schéma.

Les alignements 23-22 et 33-32 sont parallèles et distants de 4 m tel que sur le schéma.

Les alignements 23-24 et 33-34 sont parallèles et distants de 4 m tel que sur le schéma.

Les alignements 24-25 et 34-35 sont parallèles et distants de 4 m tel que sur le schéma.

Le bâtiment est rectangulaire de dimensions 10.00 m (côtés 100-101 et 102-103) par 6.50 m.

Le point 101 est situé à 4 m du point 33.

Les points 104 à 106 appartiennent à l’arc T1T2, l’arc T1T2 est partagé en 4 angles égaux.

La distance entre EU10 et EU10.1 est de 20.82m.

La distance entre EU10.1 et EU10.2 est de 2.35m. La pente de la canalisation est de 1.20%.

La profondeur entre le tampon et le radier pour le EU10.1 doit être inférieur à 2.20m.

Carnet de terrain du tampon EU10.2 :

| St | Pt | Av (Gon) | Di (m) | Hp (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.10 (ht=1.66m) | EU10.2 | 101.856 | 16.420 | 1.30 |

DT3

Extrait du plan des réseaux humides (sans échelle) :

DT4

3.1- Déterminer les coordonnées rectangulaires EN des points 30 à 35, 100 à 106 et T2.

3.2- Enregistrer le fichier de points sous la forme « n°candidat Feuille calcul DR3-1.xxx » dans le dossier U23 n°candidat ».

3.3- Préparer le tableau d’implantation pour les points 100 à 106, T1 et T2 en vous mettant en station sur ST.10 et en visant comme références ST.9 (lecture angulaire = 0.0000) et ST.11  en référence de contrôle.

3.4- Enregistrer le fichier d’implantation sous la forme « n°candidat Feuille calcul DR3-3.xxx » dans le dossier U23 n°candidat ».

3.5- Déterminer l’altitude du tampon EU10.2 en utilisant le carnet de terrain :

3.6- Déterminer l’altitude du radier des plaques EU10.1 et EU10.2 :

3.7- Vérifier que la profondeur entre le tampon et le radier du EU10.2 soit inférieure à 2.20m. Justifier.

DR3

| TRAITEMENT NUMERIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 4 Calculer les altitudes des stations de la polygonale |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Cabinet de géomètre expert Vous devez déterminer les altitudes des stations 5A et 10. L’équipe topographique qui avait levé la semaine dernière le cheminement polygonal, n’avait pu obtenir des altitudes connues dans le système NGF IGN69. Votre employeur vous demande de retourner sur le terrain afin de déterminer les altitudes des stations 5A et 10 par nivellement direct encadré entre les repère REF1 et REF2 connus en altitude. Lors du calcul du nivellement « aller », vous constater une faute (ef>T). Vous effectuez donc un nivellement « retour ». |  |
| ON DONNE | DT4 Carnet de nivellement direct ALLER DR4.1 Carnet de nivellement direct RETOUR DR4.2 Recherche de faute |
| ON DEMANDE Sur le DR4 4.1 Calculer les altitudes définitives compensées des Stations St10 et St5A du carnet de nivellement « retour » 4.2 Rechercher sur quel tronçon la faute a été commise lors du nivellement « aller » |  |
| On exige | le carnet est complètement renseigné ; les écarts sont analysés ; les compensations sont correctement réparties ; les altitudes sont exactes. |

DE4

4.1- Calcul des altitudes du carnet de terrain « retour »

Carnet de terrain « aller »

DT4

| Station | Lecture AR | Lecture AV | Dénivelées Dn (m) | Cpt (mm) | Altitudes (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF1 | 2.220 |  |  |  | 618.233 |
|  |  |  | 0.503 |  |  |
| 101 | 1.002 | 1.717 |  |  |  |
|  |  |  | -0.276 |  |  |
| 102 | 1.305 | 1.278 |  |  |  |
|  |  |  | 0.198 |  |  |
| 103 | 1.437 | 1.107 |  |  |  |
|  |  |  | 0.205 |  |  |
| 104 | 1.506 | 1.232 |  |  |  |
|  |  |  | 0.105 |  |  |
| 105 | 1.349 | 1.401 |  |  |  |
|  |  |  | -0.161 |  |  |
| St5A | 1.246 | 1.510 |  |  |  |
|  |  |  | -0.183 |  |  |
| 106 | 1.255 | 1.429 |  |  |  |
|  |  |  | -0.199 |  |  |
| 107 | 1.290 | 1.454 |  |  |  |
|  |  |  | -0.197 |  |  |
| 108 | 1.417 | 1.487 |  |  |  |
|  |  |  | -0.012 |  |  |
| St10 | 1.370 | 1.429 |  |  |  |
|  |  |  | -0.160 |  |  |
| 109 | 1.482 | 1.530 |  |  |  |
|  |  |  | -0.118 |  |  |
| 110 | 1.331 | 1.600 |  |  |  |
|  |  |  | -0.155 |  |  |
| 111 | 1.327 | 1.486 |  |  |  |
|  |  |  | -0.172 |  |  |
| 112 | 1.241 | 1.499 |  |  |  |
|  |  |  | -0.191 |  |  |
| REF2 |  | 1.432 |  |  | 618.012 |
| Sommes | Σ= 20.778 | Σ= 21.591 |  | Σ comp = |  |
| Contrôles | Σ Lect AR – Σ Lect AV = - 0.813 |  | Σ Dn = - 0.813 |  | Dn théorique = - 0.221 m |
|  | Ecart de fermeture = - 0.592 |  | T = 15 mm | Compensation totale = |  |

DR4.1

4.2-  Rechercher sur quel tronçon la faute a été commise lors du nivellement « aller » :

À partir des Dn brutes, compléter le tableau ci-dessous et mettre en évidence le tronçon faux.

| Tronçon | Dn « aller » | Dn « retour » | Écarts dn « aller » dn « retour » |
| --- | --- | --- | --- |
| REF2 / St10 |  |  |  |
| St10 / St5A |  |  |  |
| St5A / REF1 |  |  |  |
| Contrôle : |  |  |  |

DR4.2

DR4.2