A ECRIRE = TRACES ECRITES TABLEAU

Tous les eleves doivent écrirent sur leur feuilles,

la totalité du contenu du tableau

Ouest

Est

Un géomètre est un expert de la mesure de l’espace 3D : LONGUEUR, LARGEUR, HAUTEUR

Nord

Planimétrie

LONGUEUR : X= Longitude (Est/Ouest)

LARGEUR : Y= Latitude (Nord, Sud)

Sud

ALTITUDE : Z= Altitude

Où EST-CE ?

Les 3 dimensions (X,Y et Z)

Permettent de parfaitement connaitre la position d’un point sur la terre

C’est le GPS qui mesurent les 3 dimensions : X,Y et Z

C01- LEVER TOPOGRAPHIQUE 2 BAC TGT

| POLE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | BLOCS DE COMPETENCES |  | UNITES CERTIFICATIVES = EPREUVES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôle 1 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE | Activité 1.1 –Préparation et organisation des interventions | Bloc n°1 : Préparation de son intervention et réalisation d’une mission foncière | C01-Gérer les informations liées à son intervention | Unité 2 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE CCF, ponctuel, écrit / Coef 4 / 4h |
|  | Activité 1.2 –Réalisation des prestations topographiques dans le cadre d’une mission foncière |  | C02-Choisir le matériel |  |
|  |  |  | C03-Intégrer les enjeux du développement durable |  |
|  |  |  | C04-Participer à l’analyse foncière |  |
|  |  |  | C05-Produire des documents fonciers |  |
| Pôle 2 : TOPOGRAPHIE | Activité 2.1 –Réalisation d’un levé topographique | Bloc n°2 : Réalisation d’une mission topographique | C06-Sécuriser son intervention | Unité 31 : ACTIVITES TOPOGRAPHIQUE ET TRAITEMENT DE DONNEES CCF, ponctuel, pratique et écrit / Coef 7 / 6h |
|  | Activité 2.2 –Réalisation géo référencement |  | C07-Réaliser un levé ou un récolement |  |
|  | Activité 2.3 –Réalisation d’une implantation |  | C08-Réaliser une implantation |  |
|  | Activité 2.4 –Réalisation d’un récolement |  | C09-Géoréférencer |  |
|  | Activité 2.5 –Traitement des données |  | C10-Traiter les données |  |
|  |  |  | C11-Produire des documents techniques |  |
| Pôle 3 : DETECTION DES RESEAUX | Activité 3.1 –Détection et matérialisation des réseaux | Bloc n°3 : Réalisation d’une détection des réseaux | C12-Détecter les réseaux | Unité 32 : DETECTION DES RESEAUX CCF, ponctuel, pratique et oral/ Coef 2 / 2h |
|  |  |  | C13-Matérialiser les réseaux |  |
|  |  |  | C14-Rendre compte oralement ou par écrit |  |

QUESTIONS BAC :

Sommaire DES CHAPITRES = PLAN DU COURS :

Sommaire DES LECONS :

A-LE LEVER TOPOGRAPHIQUE, GENERALITE SUR LE 3 DIMENSSIONS DE L’ESPACE PHYSIQUE

B-LE TACHEOMETRE, CA SERT A QUOI ?

C- MESURED’UN ANGLE VERTICAL

D-CALCUL D’UN ANGLE HORIZONTAL A PARTIR DE 2 AZIMUTHS HORIZONTAUX

E-LE TACHEOMETRE MESURE DES COORDONNEES POLAIRES (Distance < Azimuth)

F-LA STATION DOIT ETRE CONNUE EN COORDONNES RECTANGULAIRES (X = longitude Est , Y = latitude Nord)

F-COMMENT METTRE EN STATION UN TACHEOMETRE ?

RESSOURCES :

OBJECTIF / CONTRAT :

A L’issue de cette leçon, vous aurez à retenir ce qu’est :

A la fin de ce cours, il te faudra maitriser les points suivants : ...

Limite des connaissances :

Activité notée n°1 : Répondre aux questions.

| QUESTIONS Dés que possible et utile, dessiner un croquis explicatif (mieux vaut un bon dessin qu’un long discours) |  |
| --- | --- |
| - Quelles sont les 3 dimensions de l’espace 3D ? Ecrire et dessiner. - Réflexion et déduction : Qu’est ce que la planimétrie ? Quelles sont les 2 dimensions de la planimétrie ? Ecrire et dessiner. - Réflexion et déduction : Qu’est ce que l’altimétrie ? Quelles est la dimension de l’altimétrie ? Ecrire et dessiner. - Citer et dessiner les 3 directions ou 3 distances. Ecrire et dessiner. - Réflexion et déduction : Quelle direction, conserve l’altitude (Z) en altimétrie ? Ecrire et dessiner. - Réflexion et déduction : Quelle direction conserve la longitude X et la latitude Y en planimétrie 2D (X,Y) ? Ecrire et dessiner. - Logique : Pourquoi faut-il bien mettre en station le tachéomètre ? (=Pourquoi le tachéomètre doit être placé parfaitement à la verticale de la station connue en X,Y ?) Ecrire et dessiner. - Que mesure un tachéomètre ? - Quelles sont les 2 coordonnées polaires ? Ecrire et dessiner. - Quelles sont les 3 distances mesurées par un tachéomètre ? Ecrire et dessiner. - Quelles sont les 2 angles mesurés par un tachéomètre ? Ecrire et dessiner. - Que mesure un GPS ? - Quelles sont les 3 coordonnées rectangulaires ? Ecrire et dessiner. - Quels instruments mesurent les 3 coordonnées rectangulaires (X,Y,Z) et quel autres instruments mesurent les 2 coordonnées polaires (D< α) ? - A quel moment la position d’un point dans l’espace est parfaitement connue ? Ecrire et dessiner. - Expliquez ce que sont dans un lever topographique (Ecrire et dessiner) : Les stations Le cheminement polygonal Les points de détails - Réflexion et déduction : Pour une visée horizontale au tachéomètre, quelle est (sont) la (les) valeur (s) de l’angle vertical ? Ecrire et dessiner. - Qu’est ce qu’un gisement ? Ecrire et dessiner. - Qu’est ce qu’un gisement 0 ou G0 ou V0 ? Ecrire et dessiner. | /2 /2 /2 /1 /2 /2 /2 /1 /2 /2 /2 /1 /2 /2 /1 /2 /2 /2 /2 |
| Note : / 20 | /34 |

A-LE LEVER TOPOGRAPHIQUE, GENERALITE SUR LE 3 DIMENSSIONS DE L’ESPACE PHYSIQUE 3D

3D = 3 DIMENSSIONS

Les 3 dimensions  sont :

-La longueur (=longitude Est = X)

-La largeur (= Latitude Nord =Y)

-La hauteur (≈ Altitude = Z)

Z = altitude

C’est quoi la 3D ?

Y = Latitude NORD

X = Longitude EST

LES 3 DIMENSSIONS

=

LES 3 Coordonnées rectangulaires (X,Y,Z)

Légende : 3 DIMENSSIONS = 3 Coordonnées rectangulaires (X,Y,Z)

Z = altitude (≈ hauteur)

X = longitude Est/Ouest (≈ longueur)

Y = latitude Nord/Sud (≈ largeur)

Z = altitude (≈ hauteur)

Repère 3D

X = Longitude Est/Ouest (≈ longueur)

Y = latitude Nord/Sud (≈ largeur)

Repère 2D

X = Longitude Est/Ouest (≈ longueur)

3 DIMENSSIONS DANS L’ESPACE : Longitude, latitude, altitude

3 Coordonnées rectangulaires : X, Y, Z

LA POSITION 3D DANS L’ESPACE

La position d’un point dans l’espace est parfaitement connu quand on connait les 3 dimensions = les 3 coordonnées rectangulaires GPS (X,Y,Z) du point.

A quel moment on connait la position d’un point dans l’espace 3D ?

B- LE TACHEOMETRE, CA SERT A QUOI ?

3 DIRECTIONS DANS L’ESPACE : HORIZONTALE, VERTICALE, INCLINEE

3 DIRECTIONS

Les 3 directions  sont :

-La direction horizontale

-La direction verticale

-La direction inclinée

C’est quoi les 3 directions ?

Légende : 3 DIRECTIONS

Inclinée

Direction horizontale

Verticale

Direction verticale

Direction inclinée

Horizontale

Notes personnelles :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………….....

2 Coordonnées POLAIRES : Angles > Distances

C’est quoi les 3 distances ?

3 DISTANCES

Les 3 distances sont 3 mesures de longueurs :

-La distance horizontale

-La distance verticale

-La distance inclinée

Légende : 3 DISTANCES = 3 MESURES DE LONGUEURS

Distance horizontale = Dh

Distance verticale = Dv

Distance inclinée = Di

-Dh-

-Dv-

-Di-

Notes personnelles :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....

Le tachéomètre permet de mesurer des angles et des distances :

3 Distances

- Une distance horizontale (Dh)

- Une distance verticale      (Dv)

- Une distance inclinée       (Di)

2 angles

- Un angle horizontal (Ah)

- Un angle vertical (Av)

Le tachéométre est un instrument de mesure

de très haute précision.

Il est très onéreux (cher).

Il est très sensible et très fragile.

Il faut le manipuler avec attention

et en prendre grand soins.

En résumé, le tachéomètre mesure des angles et des distances

= le tachéomètre mesure des coordonnées polaires (distance < angle)

LA PRECISION D’UN TACHEOMETRE

EST LE DECIMILLIGRADE = 0.0001 grade

0 grade       1 grade

1 grade

10.000

=

0.0001 grade

=

1 décimilligrade

1 grade / 10 = 0.1 grade = décigrade

1 grade / 100 = 0.01 grade = centigrade

1 grade / 1000 = 0.001 grade = milligrade

1 grade / 10.000 = 0.0001 grade = décimilligrade

C- MESURE D’UN ANGLE VERTICAL

Les AZIMUTHS VERTICAUX  (Azv) sont des ANGLES  MESURES PAR LE TACHEOMETRE.

Zénith = haut = 0.0000 grade

L’ANGLE VERTICAL  (Av) est un ANGLE MESURE DIRECTEMENT PAR LE TACHEOMETRE

Visée optique à la verticale avec  la lunette

= 50.0000 grades

Verticale

1

Alidade =

=

Rapporteur

=

Cercle vertical

Angle verticale AV

= 50.0000 grades

0.0000 grade au zénith

100.0000 grades à l’horizontale

300.0000 grades à l’horizontale

2

200.0000 grades au Nadir

Fils à plomb laser

=

verticale

VUE EN ELEVATION

Verticale

TN = Terrain naturel

Nadir = bas = centre de la terre = 200.0000 grades

Station 504

D- CALCUL D’UN ANGLE HORIZONTAL

A PARTIR DE 2 AZIMUTHS HORIZONTAUX

Les AZIMUTHS HORIZONTAUX  (Azh) sont des ANGLES  MESURES PAR LE TACHEOMETRE.

Il faut 2 Azh pour calculer un angle horizontal (Ah)

L’ANGLE HORIZONTAL  (Ah) est un ANGLE CALCULE PAR L’OPERATEUR.

Le Ah est calculé à partir de la mesure de 2 Azh.

Activité n°2 : Répondre aux questions.

- Calculez la valeur de l’angle horizontal 1-2 (=Ah 1-2)

- Placez sur le croquis si dessus, le 0.0000 grade, le 100.0000 grades, le 200.0000 grades, le 300.0000 grades et le 400.0000 grade sur le goniomètre.

- Dessinez et donnez la valeur approximative du VO

1

Seconde visée optique à l’horizontale avec la lunette

=

Lecture sur le point 2 =

=

Azimuth horizontal

=

Azh = 60.0000 grades

2

Première visée optique à l’horizontale avec la lunette

=

Lecture sur le point 1

=

Azimuth horizontal

=

Azh = 25.0000 grades

Angle : Ah 1-2

Goniomètre

=

Alidade

=

Rapporteur

=

Cercle horizontal du tachéomètre

Station 504

VUE EN PLAN DE DESSUS

Activité n°3 : Répondre aux questions.

Le lendemain vous revenez vous mettre en station avec le tachéomètre au même endroit, sur le point de station 504.

Vous effectuez les mêmes visées sur le point n°1 et sur le point n°2.

Rien n’a bougé par rapport à la veille, il s’agit du même endroit et des mêmes points stationnée ou visés.

- Allez-vous faire les mêmes lectures (mesures) d’azimuts horizontaux  (= Azh 1) sur le point n°1 et Azh 2 sur le point n°2 ?

- Allez vous trouver le même résultat pour le calcul de  l’angle horizontal 1-2 (= Ah 1-2) ?

Ce jour, vous lisez Azh 1 = 396.0000 grades et Azh 2 = 31.0000.

- Calculez la valeur de l’angle horizontal 1-2 (=Ah 1-2)

- Complétez le croquis si dessous.

- Placez sur le croquis si dessous, le 0.0000 grade, le 100.0000 grades, le 200.0000 grades, le 300.0000 grades et le 400.0000 grade sur le goniomètre.

- Dessinez et donnez la valeur approximative du VO

2

1

Goniomètre

=

Alidade

=

Rapporteur

=

Cercle horizontal du tachéomètre

VUE EN PLAN DE DESSUS

Station 504

E- LE TACHEOMETRE MESURE DES COORDONNEES POLAIRES

(Distance < Azimuth)

Activité n°4 : Répondre aux questions.

- Qu’est-ce que sont les coordonnées polaires ?

- Quel appareil mesure les coordonnées polaires ?

- Que mesure le tachéomètre ?

2

1

Le Tachéomètre permet de mesurer  les coordonnées polaires (Dh < Azh)

F-LA STATION DOIT ETRE CONNUE EN COORDONNES RECTANGULAIRES

(X = longitude Est , Y = latitude Nord)

Activité n°5 : Répondre aux questions.

- Qu’est-ce que sont les coordonnées rectangulaires ?

- Comment déterminer la position de la station en coordonnées rectangulaires ?

- Quel appareil mesure les coordonnées rectangulaires ?

- Que mesure le GPS ?

2

1

Le GPS permet de mesurer les coordonnées rectangulaires (X, Y)

G- COMMENT METTRE EN STATION UN TACHEOMETRE ?

Voir le travail pratique de terrain :

S3-6- TP n°25 : METTRE en station UN tachéomètre

H- LES DIFFERENTS TYPES DE POINTS

En simplifiant, il est possible de classifier les points que nous levons en 3 familles :

-LES POINTS DE DETAILS

-LES POINTS DE STATIONS DU TACHEOMETRE

-LES POINTS GEODESIQUES

Les points de détails sont les points remarquables qui matérialisant l’existant du terrain (angles de bâtiments, arbres, regard VRD, route, mur, ligne de crête, …)

7

4

3

5

6

1

2

20.00 m

15.00 m

10.00 m

30.00 m

St B

Les points de stations sont des points implantés par le géomètre au sol.

Le géomètre topographe effectue une mise en station en positionnant le tachéomètre parfaitement à la verticale, au dessus de ces points.

En effet, la verticale permet de conserver la longitude Est = X et la latitude Nord = Y.

7

4

3

5

6

1

2

20.00 m

15.00 m

10.00 m

30.00 m

St C

St D

St B

St A

Les points géodésiques nationaux sont des points référencés parfaitement connus en coordonnées rectangulaires (X = longitude Est, Y = latitude Nord).

Pour rendre son travail accessible à tous, le géomètre topographe doit rattacher tous les points levés (stations et points de détails) à des points géodésiques nationaux connus en coordonnées rectangulaires (X = longitude Est, Y = latitude Nord).

Voir le travail dirigé de DAO :

S6- Dessin covadis CHARDON dictatitiel

RELIQUAT

S3-6- LEVER TOPOGRAPHIQUE 2 BAC TGT

| DOMAINE | SAVOIRS | Connaissances |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Topographie | S3- Saisie des données Instruments et méthodes | S 3.6- Lever des détails | Tachéométrie |

Limite des connaissances :

IDENTIFIER les points à lever en fonction du type de plan à réaliser

| CAPACITES | COMPETENCES |  |
| --- | --- | --- |
| C1 S’INFORMER COMMUNIQUER | C1-1- Participer à un collectif de travail |  |
|  | C1-2- Collecter et gérer des informations |  |
|  | C1-3- Identifier les aspects juridiques du dossier |  |
|  | C1-4- Elaborer un document (écrit et/ou graphique) |  |
|  | C1-5- Utiliser les outils de communication |  |
|  | C1-6- Rendre compte |  |
| C2 ANALYSER PREPARER | C2-1- Analyser un dossier |  |
|  | C2-2- Choisir les éléments techniques, numériques et /ou graphiques |  |
|  | C2-3- Elaborer une méthode |  |
| C3 PRODUIRE | C3-1- Adapter le protocole de réalisation |  |
|  | C3-2- Effectuer des mesures, lever, implanter |  |
|  | C3-3- Exploiter des mesures de terrain |  |
|  | C3-4- Conduire un calcul |  |
|  | C3-5- Réaliser des croquis de terrain |  |
|  | C3-6- Réaliser des documents graphiques |  |
| C4 CONTROLER | C4-1- Suivre la gestion du matériel topographique |  |
|  | C4-2- Vérifier les instruments |  |
|  | C4-3- Assurer son autocontrôle |  |
|  | C4-4- Vérifier la conformité de sa prestation avec la demande |  |

Sommaire DES LECONS :

A-LE LEVER TOPOGRAPHIQUE, GENERALITE SUR LE 3 DIMENSSIONS DE L’ESPACE PHYSIQUE

B-LE TACHEOMETRE, CA SERT A QUOI ?

C- MESURED’UN ANGLE VERTICAL

D-CALCUL D’UN ANGLE HORIZONTAL A PARTIR DE 2 AZIMUTHS HORIZONTAUX

D-LE TACHEOMETRE MESURE DES COORDONNEES POLAIRES

(Distance < Azimuth)

E-LA STATION DOIT ETRE CONNUE EN COORDONNES RECTANGULAIRES

(X = longitude Est , Y = latitude Nord)

F-COMMENT METTRE EN STATION UN TACHEOMETRE ?

G- LES DIFFERENTS TYPES DE POINTS

CONTRAT

A l’issue de cette leçon, vous devrez :

RESSOURCES

QUESTIONS BAC

A-LE LEVER TOPOGRAPHIQUE