C10- TRANSFORMATION

DES COORDONNEES POLAIRES (DH<G)

en

DES COORDONNEES RECTANGULAIRES (X,Y)

CORRECTION

Activité n°2 : TRANSFORMER LES COORDONNEES POLAIRES (Dh<G) en COORDONNEES RECTANGULAIRES (X,Y)

On demande :

- Déterminer la valeur du pas (=dimension = longueur et largeur) d’un carreau

- Calculer les ΔX et les ΔY : Marseille => Paris

- Calculer les coordonnées rectangulaires (X, Y) du point extrémité : Paris

- A partir des schémas, contrôler visuellement la cohérence de tous vos calculs

On donne :

Départ : Marseille (X = 1200, Y = 200)

Arrivé : Paris (X = 900, Y = 1020)

Les coordonnées polaires : Marseille => Paris

Dh : Marseille => Paris = 873.16 km

Gisement : Marseille => Paris = 377.6720 gon

X = Longitude Est = 100.0000 gon

Y = Latitude Nord = 0.0000 gon

Y’ = Latitude Sud = 200.0000 gon

X’=  Longitude  Ouest = 300.0000 gon

Dh

ΔY

ΔX

| POINT | X Origine | Y Origine | Coordonnées polaires (Dh < G) Origine => Extrémité |  | ΔX Calculé Origine => Extrémité | ΔY Calculé Origine => Extrémité | X Extrémité | Y Extrémité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dh Or => ext | G Or => ext |  |  |  |  |
| CORRECTION : ACTIVITE N°2 MARSEILLE => PARIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 1200. km | 200 km | 873.16 km | 377.6720 gon | Calcul : - 300.00 m Contrôle visuel : | Calcul : + 820.00 km Contrôle visuel : |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  | Calcul : 900.00 km Contrôle visuel : | Calcul : 1020.00 km Contrôle visuel : |
| CORRECTION : ACTIVITE N°3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 50.00 m | 50.00 m | 22.36 m | 70.4833 gon | Calcul : + 20.00 m Contrôle visuel : | Calcul : + 10.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  | Calcul : 70.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 60.00 m Contrôle visuel : |
| C | 50.00 m | 30.00 m | 42.42 m | 150.0000 gon | Calcul : +30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : -30.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  | Calcul : 80.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 0.00 m Contrôle visuel : |
| E | 30.00 m | 30.00 m | 28.28 m | 250.0000 gon | Calcul : -20.00m Contrôle visuel : | Calcul : -20.00m Contrôle visuel : |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  | Calcul : 10.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 10.00 m Contrôle visuel : |
| G | 30.00 m | 50.00 m | 22.36 m | 370.4833 gon | Calcul : -10.00 m Contrôle visuel : | Calcul : +20.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  | Calcul : 20.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 70.00 m Contrôle visuel : |
|  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |
|  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |
|  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |

Activité n°3 : TRANSFORMER LES COORDONNEES POLAIRES (Dh<G) en COORDONNEES RECTANGULAIRES (X,Y)

On donne :

A : (X = 50.00 m, Y = 50.00 m)

C : (X = 50.00 m, Y = 30.00 m)

E : (X = 30.00 m, Y = 30.00 m)

G : (X = 30.00 m, Y = 50.00 m)

A=>B	 Coordonnées polaires : (Dh AB = 22.36 m		>	G AB = 	70.4833 gon)

C=>D	Coordonnées polaires : (Dh CD = 42.42 m		>	G CD = 150.0000 gon)

E=>F	Coordonnées polaires : (Dh EF = 28.28 m		>	G EF = 	250.0000 gon	)

G=>H 	Coordonnées polaires : (Dh GH = 22.36 m		>	G GH = 370.4833 gon	)

On demande :

- Déterminer la valeur du pas d’un carreau

- Calculer les ΔX et les ΔY : Origine => Extrémité

- Dessiner et écrire la valeur des ΔX et des ΔY sur le schéma.

- Calculer les coordonnées rectangulaires (X, Y) des points extrémités

- Ecrire la valeur des X et des Y des points extrémités sur le schéma.

- A partir des schémas, contrôler visuellement la cohérence de tous vos calculs

X = Longitude Est = 100.0000 gon

Y = Latitude Nord = 0.0000 gon

Y’ = Latitude Sud = 200.0000 gon

X’=  Longitude  Ouest = 300.0000 gon

- Déterminer, sans calcul et avec logique : Les gisements, Les Dh, les ΔX et les ΔY :

B=>A	 Coordonnées polaires : (Dh BA = 22.36 m 	>	G BA = 270.4833 gon	)

=> ΔX BA = -20.00 m			=> ΔY BA = -10.00 m

D=>C	Coordonnées polaires : (Dh DC = 42.42 m	>	G DC = 350.0000 gon	)

=> ΔX DC = -30.00 m			=> ΔY DC = +30.00m

Activité n°4 : TRANSFORMER LES COORDONNEES POLAIRES (Dh<G) en COORDONNEES RECTANGULAIRES (X,Y)

1-Calculer les coordonnées rectangulaires (X,Y) des points extrémités : B / C / D / E / F

1-Dessiner sur le croquis, les gisements et des distances horizontales, entre :

Mesure des

coords polaires (Dh<G),

au tachéomètre

A=> B	 Coordonnées polaires : (Dh AB = 20.00 m	>	G AB = 	220.0000 grades)

A=> C	Coordonnées polaires : (Dh AC = 43.12 m	>	G AC = 239.5138 grades)

A=>D	Coordonnées polaires : (Dh AD = 23.38 m	>	G AD = 311.2477 grades)

A=> E 	Coordonnées polaires : (Dh AE = 16.00 m 	>	G AE = 57.0198 grades)

A=> F 	Coordonnées polaires : (Dh AF = 9.00 m	>	G AF = 105.0285 grades)

Mesure des coords rects (X,Y) au GPS

A : (X = 30.00 m, Y = 40.00 m)

- Déterminer, sans calcul et avec logique : Les gisements, Les Dh, les ΔX et les ΔY :

B=>A	 Coordonnées polaires : (Dh BA = 20.00m	>	G BA = 	20.0000 gon)

=> ΔX BA = +6.18 m			=> ΔY BA = +19.02 m

C=>A	Coordonnées polaires : (Dh CA = 43.12 m	>	G CA = 	39.5138 go,)

=> ΔX CA = +25.08 m 			=> ΔY CA = +35.08 m

Activité n°5 : TRANSFORMER LES COORDONNEES POLAIRES (Dh<G) en COORDONNEES RECTANGULAIRES (X,Y)

1-Calculer les coordonnées rectangulaires (X,Y) du point central : A

- Pour se faire, déterminer les coordonnées polaires suivantes, à partir de l’activité précédente, la n°4

- Dessiner sur le croquis, les gisements et des distances horizontales, entre :

B=> A		Coordonnées polaires : (Dh BA = 20.00 m 	>	G BA = 	20.0000 grades)

C=> A		Coordonnées polaires : (Dh CA = 43.12 m	>	G CA = 	39.5138 grades)

D=> A		Coordonnées polaires : (Dh DA = 23.38 m	>	G DA = 111.2477 grades)

E=> A		Coordonnées polaires : (Dh EA = 16.00 m	>	G EA = 	257.0198 grades)

F=> A		Coordonnées polaires : (Dh FA = 9.00 m	>	G FA = 	305.0285 grades)

A : (X = 30.00 m, Y = 40.00 m)

| POINT | X Origine | Y Origine | Coordonnées polaires (Dh < G) Origine => Extrémité |  | ΔX Calculé Origine => Extrémité | ΔY Calculé Origine => Extrémité | X Extrémité | Y Extrémité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dh Or => ext | G Or => ext |  |  |  |  |
| CORRECTION : ACTIVITE N°4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 20.00 m | 220.0000 grades | Calcul : -6.18m Contrôle visuel : | Calcul : -19.02 m Contrôle visuel : |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  | Calcul : 23.82 m Contrôle visuel : | Calcul : 20.98 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 43.12 m | 239.5138 grades | Calcul : -25.08 m Contrôle visuel : | Calcul : -35.08 Contrôle visuel : |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  | Calcul : 4.92 m Contrôle visuel : | Calcul : 4.92 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 23.38 m | 311.2477 grades | Calcul : -23.01 m Contrôle visuel : | Calcul : +4.11 m Contrôle visuel : |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  | Calcul : 6.99 m Contrôle visuel : | Calcul : 44.11 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 16.00 m | 57.0198 grades | Calcul : +12.49 m Contrôle visuel : | Calcul : +10.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  | Calcul : 42.49 m Contrôle visuel : | Calcul : 50.00 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 9.00 m | 105.0285 grades | Calcul : +8.97 m Contrôle visuel : | Calcul : -0.71 m Contrôle visuel : |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  | Calcul : 38.97 m Contrôle visuel : | Calcul : 39.29 m Contrôle visuel : |
| CORRECTION : ACTIVITE N°5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 23.82 m | 20.98 m | 20.00 m | 20.0000 grades | Calcul : + 6.18m Contrôle visuel : | Calcul : + 19.02 m Contrôle visuel : |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  | Calcul : 30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 40.00 m Contrôle visuel : |
| C | 4.92 m | 4.92 m | 43.12 m | 39.5138 grades | Calcul : +25.08 m Contrôle visuel : | Calcul : +35.08 m Contrôle visuel : |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  | Calcul : 30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 40.00 m Contrôle visuel : |
| D | 4.98 m | 44.11 m | 23.38 m | 111.2477 grades | Calcul : +23.01 m Contrôle visuel : | Calcul : -4.11 m Contrôle visuel : |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  | Calcul : 30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 40.00 m Contrôle visuel : |
| E | 42.49 m | 50.00 m | 16.00 m | 257.0198 grades | Calcul : -12.49 m Contrôle visuel : | Calcul : -10.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  | Calcul : 30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 40.00 m Contrôle visuel : |
| F | 38.97 m | 39.29 m | 9.00 m | 305.0285 grades | Calcul : -8.97 m Contrôle visuel : | Calcul : +0.71 m Contrôle visuel : |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  | Calcul : 30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 40.00 m Contrôle visuel : |

TRANSFORMATION

DES COORDONNEES POLAIRES (Dh<G)

en

COORDONNEES RECTANGULAIRES (X,Y)

Activité n°6 notée : TRANSFORMER LES COORDONNEES POLAIRES (Dh<G) en COORDONNEES RECTANGULAIRES (X,Y)

On donne :

Les coordonnées rectangulaires du point de station A, où est mis en station le tachéomètre.

Les 7 coordonnées polaires levé au tachéomètre (Distance horizontale (Dh) > Gisement (G)) :

On demande :

1-Dans le tableau, calculer les coordonnées rectangulaires (X,Y) des 5 points extrémités :

B-C-D-E-F										/20

2-Sur le schéma, dessiner et écrire les valeurs des Distance horizontales (Dh), Gisements (G), ΔX, ΔY,  X et Y des 3 vecteurs : 								/9

A=> B

A=> C

A=> D

3-Sans calcul, donner de tête, les coordonnées polaires suivantes :  			/4

B=> A : (Dh BA = … ?			< 	G BA = … ?				)

C=> A : (Dh CA = … ?	 		< 	G CA = … ?				)

4-Sur le schéma, reporter puis calculer les coordonnées rectangulaires (X,Y) des points extrémités : H & G            									/10

A=> G : (Dh AG = 50.00 m	< G AG = 0.0000 grade)

A=> H : (Dh AH = 30.00 m	 < G AH = 100.0000 grades)

POINTS :		/ 43

NOTE :		/ 20

X = Longitude Est = 100.0000 gon

Y = Latitude Nord = 0.0000 gon

Y’ = Latitude Sud = 200.0000 gon

X’=  Longitude  Ouest = 300.0000 gon

| POINT | X Origine | Y Origine | Coordonnées polaires (Dh < G) Origine => Extrémité |  | ΔX Calculé Origine => Extrémité | ΔY Calculé Origine => Extrémité | X Extrémité | Y Extrémité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dh Or => ext | G Or => ext |  |  |  |  |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 50.00 m | 40.9666 gon | Calcul : + 30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : + 40.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  | Calcul : 60.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 80.00 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 67.08 m | 129.5167 gon | Calcul : + 60.00 m Contrôle visuel : | Calcul : - 30.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  | Calcul : 90.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 10.00 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 20.00 m | 200.0000 gon | Calcul : 0.00 m Contrôle visuel : | Calcul : - 20.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  | Calcul : 30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 20.00 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 18.58 m | 300.0000 gon | Calcul : - 18.58 m Contrôle visuel : | Calcul : 0.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  | Calcul : 11.42 m Contrôle visuel : | Calcul : 40.00 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 30.41 m | 389.4863 gon | Calcul : - 5.00 m Contrôle visuel : | Calcul : + 30.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  | Calcul : 25.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 70.00 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 50.00 m | 0.0000 gon | Calcul : 0.00 m Contrôle visuel : | Calcul : + 50.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  | Calcul : 30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 90.00 m Contrôle visuel : |
| A | 30.00 m | 40.00 m | 30.00 m | 100.0000 gon | Calcul : + 30.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 0.00 m Contrôle visuel : |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  | Calcul : 60.00 m Contrôle visuel : | Calcul : 40.00 m Contrôle visuel : |
|  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |
|  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |
|  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Calcul : Contrôle visuel : | Calcul : Contrôle visuel : |

3-Sans calcul, donner de tête, les coordonnées polaires suivantes :  			/6

B=> A : (Dh BA = 50.00 m			< 	G BA =240.9666 grades		)

C=> A : (Dh CA = 67.08 m	 		< 	G CA =329.5167 grades		)