| POLE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | BLOCS DE COMPETENCES |  | UNITES CERTIFICATIVES = EPREUVES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôle 1 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE | Activité 1.1 –Préparation et organisation des interventions | Bloc n°1 : Préparation de son intervention et réalisation d’une mission foncière | C01-Gérer les informations liées à son intervention | Unité 2 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE CCF, ponctuel, écrit / Coef 4 / 4h |
|  | Activité 1.2 –Réalisation des prestations topographiques dans le cadre d’une mission foncière |  | C02-Choisir le matériel |  |
|  |  |  | C03-Intégrer les enjeux du développement durable |  |
|  |  |  | C04-Participer à l’analyse foncière |  |
|  |  |  | C05-Produire des documents fonciers |  |
| Pôle 2 : TOPOGRAPHIE | Activité 2.1 –Réalisation d’un levé topographique | Bloc n°2 : Réalisation d’une mission topographique | C06-Sécuriser son intervention | Unité 31 : ACTIVITES TOPOGRAPHIQUE ET TRAITEMENT DE DONNEES CCF, ponctuel, pratique et écrit / Coef 7 / 6h |
|  | Activité 2.2 –Réalisation géo référencement |  | C07-Réaliser un levé ou un récolement |  |
|  | Activité 2.3 –Réalisation d’une implantation |  | C08-Réaliser une implantation |  |
|  | Activité 2.4 –Réalisation d’un récolement |  | C09-Géoréférencer |  |
|  | Activité 2.5 –Traitement des données |  | C10-Traiter les données |  |
|  |  |  | C11-Produire des documents techniques |  |
| Pôle 3 : DETECTION DES RESEAUX | Activité 3.1 –Détection et matérialisation des réseaux | Bloc n°3 : Réalisation d’une détection des réseaux | C12-Détecter les réseaux | Unité 32 : DETECTION DES RESEAUX CCF, ponctuel, pratique et oral/ Coef 2 / 2h |
|  |  |  | C13-Matérialiser les réseaux |  |
|  |  |  | C14-Rendre compte oralement ou par écrit |  |

C10- LES ECHELLES DE REDUCTION, CORRECTION

Sommaire DES CHAPITRES = PLAN DU COURS :

QUESTIONS BAC :

RESSOURCES :

A la fin de ce cours, il te faudra maitriser les points suivants : ...

OBJECTIF / CONTRAT :

A L’issue de cette leçon, vous aurez à retenir ce qu’est :

- Activité n°1 : Répondez aux questions

- Une personne mesure 2.00 m

- 1-Remplissez tous les vides, sur le dessin, en écrivant la taille du personnage à l’échelle

- 2-Dessinez à la bonne taille de réduction, les deux flèches manquantes, aux échelles 1/100 et 1/200

- 3- Dans le tableau, cochez les bonnes cases :   et rajoutez le signe	    sur les flèches qui n’ont pas la bonne taille de réduction à l’échelle

2.00 m

1.00 m

50 cm

2 cm

1 cm

Echelle 1/200

=

0.01 m

Echelle 1/100

=

0.02 m

Echelle 1/4

=

0.50 m

Echelle 1/2

=

1.00 m

Echelle 1/1

=

2.00m

|  | Echelle 1/1 = Coef 1 | Echelle ½ = Coef 0.5 | Echelle ¼ = Coef 0.25 | Echelle 1/100 = Coef 0.01 | Echelle 1/200 = Coef 0.005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A l’échelle : …, la personne de 2.00 m ne rentre pas dans la feuille A4 : | 2.00 m / 1 = 1.00 m X ne rentre pas | 2.00 m / 2 = 1.00 m X ne rentre pas | 2.00 m / 4 = 0.50 m = 50 cm X ne rentre pas | 2 m / 100 = 0.02 m = 2 cm ne rentre pas | 2m / 200 = 0.01 m = 1 cm ne rentre pas |
| A l’échelle : …, la personne de 2.00 m rentre dans la feuille A4 : | 2.00 m x 1 = 1.00 m rentre | 2.00 m x 0.5 = 1.00 m rentre | 2.00 m x 0.25 = 0.50 m = 50 cm rentre | 2.00 m x 0.01 = 0.02 m = 2 cm X rentre | - 2.00m x 0.005 - = 0.01 m = 1 cm X rentre |

4- Remplissez la conclusion

Conclusion :

Sachant que le personnage mesure 2.00 m en réalité,

-Les dessins réduits aux échelles : 			          	1/1	 	 ½	                            ¼

ne sont pas à l’échelle indiquée car ils sont trop grands : 	2.00 m		1.00 m		0.50 m = 50 cm

et  ne rentre pas dans la feuille A4.

-Les dessins réduits aux échelles : 				1/100		1/200

sont à l’échelle indiquée car il mesure :			2 cm		1 cm

et rentrer dans la feuille

- Activité n°2 : Remplissez toutes les cellules vides du tableau

(2.00 m)

(1.00 m)

(0.50m = 50 cm)

0.02 m = 2 cm

0.01 m = 1 cm

(Echelle 1/1)

=

(2.00m)

(Echelle ½)

=

(1.00 m)

(Echelle ¼)

=

(0.50m = 50 cm)

Echelle 1/100

=

0.02 m = 2 cm

Echelle 1/200

=

0.01 m = 1 cm

| - Echelle - = - Coefficient | - Echelle : - 1/1 | Echelle : 1/2 | Echelle : 1/4 | Echelle : 1/100 | Echelle : 1/200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Coefficient : - 1 | - Coefficient : - 0.5 | Coefficient : 0.25 | Coefficient : 0.01 | Coefficient : 0.005 |
| - Calcul de tête : - Taille réduite - A l’échelle | - 2.00 m | - 1.00 m | - 0.50 m - = - 50 cm | - 0.02 m - = - 2 cm | - 0.01 m - = - 1 cm |
| - Calcul avec le coefficient | - 2.00 x 1 - = - 2.00 m | - 2.00 x 0.5 - = - 1.00 m | - 2.00 m x 0.25 - = - 0.50 m = 50 cm | - 2.00 x 0.01 - = - 0.02 m = 2 cm | - 2.00 x 0.005 - = - 0.01 m = 1 cm |
| - Calcul avec l’échelle | - 2.00 x 1/1 - = - 2.00 m | - 2.00 m x 1/2 - = - 1.00 m | - 2.00 m x 1/4 - = - 0.50 m = 50 cm | - 2.00 m x 1/100 - = - 0.02 m = 2 cm | - 2.00 m x 1/200 - = - 0.01 m = 1 cm |
| - Calcul avec le - dénominateur | - 2.00 m /1 - = - 2.00 m | - 2.00 m /2 - = - 1.00 m | - 2.00 m /4 - = - 0.50 m = 50 cm | - 2.00 m /100 - = - 0.02 m = 2 cm | - 2.00 m /200 - = - 0.01 m = 1 cm |

Numérateur = 1 / 0.04

Numérateur = 25

- Activité n°3 : Personnage réduit à : Echelle 1/50  => 50 fois plus petit

- 1-Calculer la taille de la personne à l’échelle 1/50

- Taille à l’échelle 1/50 du personnage :

- T = 2.00 x 1/50			ou		T = 2.00 /50

- T = 2.00 x 0.02

- T = 0.04 m						T = 0.04 m

- T = 4.0 cm						T = 4.0 cm

- 2-La taille du personnage réduite à l’échelle, permet-elle d’être dessiné sur le schéma ?

- Oui, la taille du personnage = 4 cm, réduite à l’échelle 1/50, permet un dessin sur le schéma

- 3-Dessiner le personnage au bon endroit et à la bonne taille, sur le schéma en élévation

- Activité n°4 : Répondez aux questions

- 1-Ci dessous, écrivez au bon endroit, la taille réelle du personnage = 2.00 m

- 2-Ci dessous, mesurez en cm et écrivez au bon endroit, la taille du 1er dessin = mesurez la longueur de la flèche du 1er dessin

- Taille dessin		  0.08 m

- ECHELLE = 				=

- Taille réelle		  2.00 m

- Activité n°5 : Calculez la véritable échelle du 1er dessin :

- 1-Ecrivez au bon endroit, la taille du 1er dessin et la taille réelle du personnage, dans l’unité de votre choix.

- 2-Trouvez la valeur de E (= du dénominateur) manquant, à l’aide d’un produit en croix

- 3-Conclure par l’échelle réelle du 1er dessin

Taille dessin	   0.08 m	               1

ECHELLE =			   = 			    =

Taille réelle 	   2.00 m		       E

0.08 m			1

=

2.00 m		       E

E x 0.08      = 1 x 2.00

E                 = 2.00 / 0.08

E                 = 25

1

ECHELLE =

25

Taille flèche =

Taille dessin =

8 cm

Taille réelle de la personne = 2.00 m

Taille réduite (dessin) de la personne = 8 cm = 0.08m

0.08

E =				   = 0.04

2.00

1

E = 				  = 0.04

25

Taille flèche =

Taille dessin =

8 cm

Dessin réduit

E =

Réalité

Numérateur = 1 / 0.04 = 25

- Activité n°6 : Calculez les véritables échelles de réduction des 2 dessins restants :

- Sachant que le personnage mesure 2.00 m en taille réelle

- 1-Calculez la véritable échelle des 2 dessins suivants

Taille flèche = Taille dessin =

4  cm

0.02 m = 2 cm

0.01 m = 1 cm

Echelle 1/200

=

0.01 m = 1 cm

Taille flèche =

Taille dessin =

4 cm

Echelle 1/100

=

0.02 m = 2 cm

Taille réelle de la personne = 2.00 m

Taille réduite (dessin) de la personne = 4 cm = 0.04m

Dessin réduit			      0.04

E = 						E =

Réalité				      2.00

1

E =

50

0.04 x E = 2.00 x1

E = 2.00 /0.04

E = 50

0.04				1

=

2.00				E

Taille réelle de la personne= 2.00 m

Taille réduite (dessin) de la personne = 2 cm = 0.02m

Taille flèche =

Taille dessin =

2 cm

Activité n°8 : Calculez les longueurs terrain réelle d’une parcelle rectangulaire, à partir de mesures effectuées avec une règle sur un plan.

- Avec une règle, mesurez les dimensions de la parcelle rectangulaires sur le papier = à l’échelle

- Calculer les dimensions réelles (terrain) de la parcelle

- 1

- Echelle :

- 250

Activité n°9 : Calculez les longueurs sur le plan d’une parcelle rectangulaire, à partir de mesures effectuées sur le terrain

1-Calculez les longueurs de la parcelle, sachant que l’échelle de réduction du plan est de 1/500

- 1

- Echelle :

- 500

- 8.50 m-

- 40.00 m-

Activité n°10 : Calculez l’échelle de réduction du plan

- Avec une règle, mesurez la longueur de la parcelle sur le papier = à l’échelle

- Calculez l’échelle de réduction

- Déterminez ou calculez la largeur réelle du terrain

- 40.00 m-

Activité n°11 : Transformez des longueurs à l’échelle

| - Echelle 1 /2000 | - Echelle 1 /1000 | - Echelle 1 /500 |
| --- | --- | --- |
| - PLAN => TERRAIN - 1 m sur un plan à l’échelle 1/2000 = - 1m x 2000 = 2000 m = 2 km sur le terrain | - PLAN => TERRAIN - 1 m sur un plan à l’échelle 1/1000 = - 1m x1000 = 1000 m = 1 km sur le terrain | - PLAN => TERRAIN - 1 m sur un plan à l’échelle 1/500 = - 1m x 500 = 500 m sur le terrain |
| - PLAN => TERRAIN - 5 cm sur le plan à l’échelle 1/2000 = - 5 cm x 2000 = 10 000 cm = 100.00 m - 0.05 m x 2000 = 100.00 m | - PLAN => TERRAIN - 3.8 cm sur le plan à l’échelle 1/1000 = - 3.8 cm x 1000 = 3800 cm = 38.00 m - 0.038 m x 1000 = 38.00 m | - PLAN => TERRAIN - 60 cm sur le plan à l’échelle 1/500 = - 60 cm x 500 = 30 000 cm = 300.00 m - 0.60 m x 500 = 300.00 m |
| - TERRAIN => PLAN - 20.00 m sur le terrain - 20.00 m / 2000 = 0.01 m = 1.0 cm - 2000 cm / 2000 = 1.0 cm | - TERRAIN => PLAN - 20 cm sur le terrain - 20 cm / 1000 = 0.02 cm = 0.2 mm | - TERRAIN => PLAN - 43.2 m sur le terrain - 43.2 m / 500 = 0.0864 m = 8.64 cm - 4320 cm / 500 = 8.64 m |

Activité n°12 :

1-Remplissez les deux tableaux

2-Remplissez la valeur de toutes les échelles et de tous les zooms manquants

3-Remplissez toutes les graduations des 4 règles

4-Dès que possible, placez sur le 1er repère, les valeurs suivantes :

5-Faire de même avec les 3 autres repères

6-Quelles sont les 2 meilleurs systèmes d’échelle ?

| Valeur : | Valeur contraire : 1/ … |  | Valeur : | Valeur contraire : 1/ … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/1 = 1 |  | 20 | 1/20 = 0.05 |
| 10 | 1/10 = 0.1 |  | 2 | ½ = 0.5 |
| 100 | 1/100 = 0.01 |  | 4 | ¼ = 0.25 |

20

0.05

- Echelle : 1/1

10

0.1

1

20

10

1

0

15

5

Le second meilleur système d’échelle

0.5

2

4

0.25

20

10

1

- Echelle : 1/10

10

100

50

0

2

4

100

0.05

0.1

1

- Echelle : 1/1

1

115

105

100

0

0.5

- Echelle : 1 x 10

- Echelle : 1 / 10

Zoom x 10   =>  1 cm = 10 cm

Dézoom / 10   =>  1 cm = 0.1 cm

Le meilleur système d’échelles

0.01

100

20

1/ 20 = 0.05

1/10 = 0.1

10

0.1

0

100

50

1

2

½ = 0.5

¼ = 0.25

4

1

A		C

=

B		D

Activité n°13 : PROPORTIONNALITE

5 cm

100.00 m

2.5 cm

1-Sans calcul, déterminez la distance réelle, d’une longueur de 2.5 cm sur le plan :

50.00 m

2-Sans calcul, déterminez la distance de la largeur réelle du terrain

Le terrain mesure 2.5 cm sur le plan. J’en déduis que sa longueur réelle = 50.00 m

3-Sans calcul, déterminez puis dessinez la longueur sur le plan, d’une distance de terrain de 200 m.

200 m réelle =10 cm sur le dessin

4-Calculez l’échelle

5 cm			2.5 cm 	   10 cm			0.05 m	     0.025 m	       0.10 m

=                      = 			    => 			      =                      =

100 m                       50 m              200 m			100 m                  50 m               200 m

0.10 m		1 m										          1

= 						                  DONC ECHELLE =

200 m	        2000 m			         							       2000

Calcul de l’échelle :

0.05			1

=

100			E

E = 1x100 / 0.05

E = 100 / 0.05

E = 2000

DONC ECHELLE CALCULE = 1/2000

??? cm

5.0 cm

??? cm

5-Calculez les 3 longueurs terrain :

Distance terrain réelle : 5 cm x 2000 = 10.000 cm = 100.00 m

Distance terrain réelle : 2 cm x 2000 = 2.000 cm = 20.00 m

Distance terrain réelle : 1 cm x 2000 = 1.000 cm = 10.00 m

6-Calculez et dessiner à l’échelle une longueur terrain de 75.00 m, puis une longueur de 412.14 m

-3.75 cm -

Sachant que l’échelle de réduction est : 1/2000

Longueur dessin réduite : 75.00 / 2000 = 0.0375 m = 3.75 cm

Longueur dessin réduite : 412.14 / 2000 = 0.20607 m = 20.61 cm

-20.61 cm -

Activité n°14 : PROPORTIONNALITE

1-Calculez l’échelle de réduction du plan ou est dessiné la parcelle suivante :

100.00 m

| Longueur dessin réduite = 2.5 cm = 0.025 m Longueur réelle terrain = 100.00 m CALCUL : Echelle : 100/0.025 Echelle = 4000 Echelle = 1/4000 | Longueur dessin réduite= 2.5 cm = 0.025 m Longueur réelle terrain = 100.00 m CALCUL AVEC LE PRODUIT EN CROIX : 1/E = 0.025/100 E x 0.025 = 1 x 100 E = 100 /0.025 E=4000 Echelle = 1/4000 |
| --- | --- |

Activité n°15 : PROPORTIONNALITE

1-Dessinez avec un kutch, une parcelle de 100.00 m de coté à l’échelle de réduction 1/2000

2-Mesurez avec une règle, la longueur des côtés de la parcelle que vous venez de dessiner.

3-Calculer la longueur des côtés de la parcelle sur le plan

4-Concluez sur la véracité de vos calculs.

100/2000 = 0.05 m = 5 cm

Activité n°16 : PROPORTIONNALITE

Calculez la note

Vous obtenez 51 /75. Quelle est votre note sur 20 ?

13.6 /20

Activité n°17 : PROPORTIONNALITE

Calculez le prix

3.5 kg de pommes coute 17.5 euros

Combien coute 1 kg de pomme ?

Combien coute 15.3 kg de pomme ?

| Combien coute 1 kg de pomme ? Calcul avec la division 1kg de pomme coute : P = 17.5/3 P= 5.83 euros | Combien coute 1 kg de pomme ? Calcul avec le produit en croix 1kg de pomme coute : 3.5/17.5 = 1 / P P x 3.5 = 17.5 x 1 P = 17.5/3 P = 5.83 euros |
| --- | --- |
| Combien coutent 15.3 kg de pomme ? Calcul avec la multiplication 1kg de pomme coute : 5.83 euros Donc 15.3 kg de pomme, coute : P = 5.83 x 15.3 P = 89.20 euros | Combien coutent 15.3 kg de pomme ? Calcul avec le produit en croix 1kg de pomme coute : 5.83 euros 1 / 5.83 = 15.3 / P P x 1 = 15.3 x 5.83 P = 89.20 euros |

Activité n°18 : PROPORTIONNALITE

| Calculez le prix 3.5 kg de pommes coutent 8.75 euros 1- Combien coute 1 kg de pommes (= déduire le coefficient) ? 1 kg de pomme coute : P = 8.75 / 3.5 P = 2.5 euros le kg | Calculez l’échelle 3.5 cm sur le plan correspond à 8.75 cm en réalité (sur le terrain) 1’-A quoi correspond 1 cm sur le plan Déduire l’échelle de réduction Déduire le coefficient 1 cm sur le plan correspond à : 2.5 cm 8.75 / 3.5 2.5 cm Donc Echelle : 1/2.5 Car on réduit de 2.5 = 2.5 fois plus petit que la réalité Coef : 0.4 |
| --- | --- |
| Calculez le prix 12.8 kg de poires coutent 32 euros 2-Combien coute 1 kg de poires (= déduire le coefficient) ? 1 kg de poire coute : P = 32 /12.8 P = 2.5 euros le kg | Calculez l’échelle 12.8 cm sur le plan correspond à 32 m en réalité (sur le terrain) 2’-A quoi correspond 1 cm sur le plan Déduire l’échelle de réduction Déduire le coefficient Calculez l’échelle 12.8 cm sur le plan correspond à 32 m en réalité (sur le terrain) 2’-A quoi correspond 1 cm sur le plan Déduire l’échelle de réduction Déduire le coefficient 12.8 cm = 0.128 m 1 cm sur le plan correspond à : 250 cm 32 / 0.128 250 cm Donc Echelle : 1/250 Car on réduit de 250 = 250 fois plus petit que la réalité Coef : 0.004 |

Activité n°19 : PROPORTIONNALITE

Mesurer les longueurs des 5 triangles en cm

Calculez les pentes des 5 triangles

Ht = 1 cm

Ht = 0.25 cm

Ht = 0.5 cm

Base = 2.5 cm

Base = 5 cm

Base = 10 cm

| P % = (hauteur / base) x 100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| P = (1/10) x 100 P = 10 % | P = (0.5/5) x 100 P = 10 % | P = (0.25/2.5) x 100 P = 10 % |

Ht = 2 cm

P = (2/10) x 100

Ht = 1 cm

Base = 5 cm

P = 20 %

Base = 10 cm

P = (1/5) x 100

P = 20 %

Activité n°20 : SYNTHESE NOTEE

| Questions : | Barème |
| --- | --- |
| 1-Déterminer l’échelle de l’extrait du plan cadastral. Expliquer la méthode employée et faire figurer tous les détails des calculs. L’extrait de plan cadastral n’est pas imprimé à une échelle normalisée. | /2 |
| 2-Mesurer avec une règle, les longueurs, puis calculer les distances (2 longueurs et 2 largeurs) réelles de l’atelier (sans l’auvent, situé au sud du bâtiment). Ecrire les 4 distances calculées sur un premier schéma, ci-dessous. Mesurer au kutch les distances réelles de l’atelier. Ecrire les 4 distances réelles mesurées au kutch sur un second schéma, ci-dessous. Comparer et valider les dimensions calculer et mesurer, dans le tableau ci-dessous | /2 /1 /1 |
| 3-Dessiner un troisième schéma de l’atelier à l’échelle 1/1000. Ecrire les 4 dimensions réelles de l’atelier, sur votre schéma. Attention au choix des unités… Ecrire les 4 dimensions réduites du plan, sur votre schéma. Attention au choix des unités… | /2 /1 /1 |
| 4-Déterminer les coordonnées de l’angle Nord Ouest de l’atelier. | /8 |
| 5-Sur le plan, tracer à l’échelle, une longueur de 40.00 m : Point de départ : L’angle Nord Est de la parcelle ayant l’identifiant cadastral : L 54 Marseille Direction, plein Ouest => Gisement = 300.0000 grades Sur le plan, tracer à l’échelle, une longueur de 20.00 m : Point de départ : L’angle Nord Est de la parcelle ayant l’identifiant cadastral : L 54 Marseille Direction, plein Sud => Ecrire la valeur du Gisement sur le plan = ??? Grades | /1 /1 |
| Σ points : / 20 |  |
| Note : / 20 |  |

| - SCHEMA 1 | - SCHEMA 2 |
| --- | --- |
| 2-Mesurer avec une règle, les longueurs, puis calculer les distances (2 longueurs et 2 largeurs) réelles de l’atelier (sans l’auvent, situé au sud du bâtiment). Ecrire les 4 distances calculées sur un premier schéma, ci-dessous. | 2-Mesurer au kutch les distances réelles de l’atelier. Ecrire les 4 distances réelles mesurées au kutch sur un second schéma, ci-dessous. |

| 2-Comparer et valider les dimensions calculer et mesurer, dans le tableau ci-dessous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mesuré sur le plan avec une règle | Echelle | Calculé = Distance terrain |  | Mesuré sur le plan Avec un kutch = Distance terrain |  | Ecart | Tolérance | Conclusion |
| Longueur |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 m = 50 cm |  |
| Largeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atelier

3 123 800

3 123 600

3 123 700

1 897 900

1 898 100

1 898 000

| 1-Déterminer l’échelle de l’extrait du plan cadastral. Expliquer la méthode employée et faire figurer tous les détails des calculs. L’extrait de plan cadastral n’est pas imprimé à une échelle normalisée. | /2 |
| --- | --- |

| - 1 - Echelle : - Réel (R) = terrain - Dessin - Echelle : - Réel (R) = terrain - 0.05 m - Echelle : - 100.00 m Echelle, coefficient : 0.05 / 100.00 Echelle, coefficient : 0.0005 Numérateur (= Réel = R) : 1 / coefficient Numérateur (= Réel = R) : 1 / 0.00059 Numérateur (=R) : 2000 - 1 - Echelle : - 2000 | - 1 - Echelle : - Réel (R) = terrain - 1 Dessin - = - Réel (R) = terrain Réel (R) = terrain - 1 Dessin - = - Réel (R) = terrain Réel (R) = terrain - 1 0.05 m - = - R 100.00 m R x 0.039 = 1 x 100.00 R = 1 x 100.00 / 0.05 R = 2000 - 1 - Echelle : - 2000 |
| --- | --- |

| 2-Mesurer avec une règle, les longueurs, puis calculer les distances (2 longueurs et 2 largeurs) réelles de l’atelier (sans l’auvent, situé au sud du bâtiment). Ecrire les 4 distances calculées sur un premier schéma, ci-dessous. Mesurer au kutch les distances réelles de l’atelier. Ecrire les 4 distances réelles mesurées au kutch sur un second schéma, ci-dessous. Comparer et valider les dimensions calculer et mesurer, dans le tableau ci-dessous | /2 /1 /1 |
| --- | --- |

| 2-Mesurer avec une règle, les longueurs, puis calculer les distances (2 longueurs et 2 largeurs) réelles de l’atelier (sans l’auvent, situé au sud du bâtiment). Ecrire les 4 distances calculées sur un premier schéma, ci-dessous. | 2-Mesurer au kutch les distances réelles de l’atelier. Ecrire les 4 distances réelles mesurées au kutch sur un second schéma, ci-dessous. |
| --- | --- |
| - REGLE + CALCUL - Echelle : 1/2000 - 1.7 cm = 34.00 m - 4.7 cm = 94.00 m - Longueur calculée : - 4.7 cm x 2000 = 94 000 cm = 94.00 m - Largeur calculée : - 1.7 cm x 2000 = 34 000 cm = 34.00 m | - KUTCH - Echelle : 1/2000 - 35 m - 95 m - Longueur mesurée au kutch : 95 m - Largeur mesurée au kutch : 35 m |

| 2-Comparer et valider les dimensions calculer et mesurer, dans le tableau ci-dessous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mesuré sur le plan avec une règle | Echelle | Calculé = Distance terrain |  | Mesuré sur le plan Avec un kutch = Distance terrain |  | Ecart | Tolérance | Conclusion |
| Longueur | 4.7 cm | 1/2000 | 94.00 m |  | 95 m |  | 1 m | 0.5 m = 50 cm | Hors Tolérance |
| Largeur | 1.7 cm |  | 34.00 m |  | 35 m |  | 1 m |  | HT |

| 3-Dessiner un troisième schéma de l’atelier à l’échelle 1/1000. Ecrire les 4 dimensions réelles de l’atelier, sur votre schéma. Attention au choix des unités… Ecrire les 4 dimensions réduites du plan, sur votre schéma. Attention au choix des unités… | /2 /1 /1 |
| --- | --- |

- Echelle : 1/1000

- 3.4 cm = 34.00 m

Deux fois plus petit

- 9.4 cm = 94.00 m

RAPPEL :

- Echelle : 1/2000

- 1.7 cm = 34.00 m

- 4.7 cm = 94.00 m

| 4-Déterminer les coordonnées de l’angle Nord Ouest de l’atelier. | /8 |
| --- | --- |

| X = CALCUL DE LA LONGITUDE EST/OUEST DE L’ANGLE NORD OUEST DE L’ATELIER | Y = CALCUL DE LA LATITUDE NORD/SUD DE L’ANGLE NORD OUEST DE L’ATELIER |
| --- | --- |
| Mesure de la distance carte : 0.8 cm E = 1/2000 Calcul de la distance réelle terrain : 0.8 x 2000 = 1000 cm = 16.00 m Calcul de la longitude (Est/Ouest) : X A l’œil : 1 897 915 X = 1 897 900 + 16.00 X = 1 897 916.00 m | Mesure de la distance carte : 0.5 cm E = 1/2000 Calcul de la distance réelle terrain : 0.5 x 2000 = 1000 cm = 10.00 m Calcul de la latitude (Nord/Sud) : Y A l’œil : 3 123 690 Y = 3 123 700 - 10.00 Y = 3 123 690.00 m |
| Angle Nord-Ouest de l’atelier : (X = 1 897 916.00 m, Y = 3 123 690.00 m) |  |

A l’œil : 1 897 915

1 898 000

1 897 900

ECHELLE :

1/2000

A l’œil : 3 123 690

3 123 700

RELIQUAT

3 123 600

| 5-Sur le plan, tracer à l’échelle, une longueur de 40.00 m : Point de départ : L’angle Nord Est de la parcelle ayant l’identifiant cadastral : L 54 Marseille Direction, plein Ouest => Gisement = 300.0000 grades Sur le plan, tracer à l’échelle, une longueur de 20.00 m : Point de départ : L’angle Nord Est de la parcelle ayant l’identifiant cadastral : L 54 Marseille Direction, plein Sud => Ecrire la valeur du Gisement sur le plan = ??? Grades | /1 /1 |
| --- | --- |

ECHELLE :

1/2000

Gisement = 300 grades

Direction = Ouest

2 cm = 40.00 m

1 cm = 20.00 m

Gisement = 200 grades

Direction = Sud

RELIQUAT

EVALUATION

Les échelles de réduction

Comprendre l’utilité des échelles utilisées par la profession de géomètre topographe.

Objectif dE L’EVALUATION:

Objectif de l’élève : Calculer des longueurs réelles à partir de mesures effectuer sur une série de plan.

Objectif professeur : Evaluer si l’élève sait effectuer un calcul simple

On donne :

- L’évaluation

- 30’

Besoin :

-Kutch

-Règle

-Calculatrice

-Trousse complète

On demande :

1- Lire le document d’étude et le document ressource, puis répondre aux questions

On exige :

- - Pour réaliser les activités suivantes, utiliser qu’une règle et un kutch

- Les résultats calculés doivent être comparés avec la logique de la réalité (= 	contrôler la 	cohérence de vos calculs).

- Les unités proposées doivent être choisis avec bon sens.

- Renseigner l’ensemble des  documents en tête de pages : nom, section, date, ...

Malus : -1 pt

- Lire l’ensemble des documents ressources avant de répondre : surligner en jaune les mots et idées clés, entourer au crayon ce qui n’est pas compris, ... Malus : -1

- Des réponses compréhensibles (éviter les fautes de syntaxes, calligraphie soignée..)

- Réintroduire la question dans la réponse. Malus : -1

- Des réponses qui démontrent un effort de réflexions, d’analyse et de compréhension : pas de copier coller (= comprendre ce que je lis).

- Des réponses courtes qui démontrent un effort de synthèse : présence des mots clés.

- Un document réponse propre et soigné, qui montre sa motivation, son envie de bien faire ou, du moins, de  faire de son mieux. Bonus / Malus : ±1pt

- Ranger l’ensemble des documents dans l’ordre et les glisser dans une pochette.

Malus : -1pt

A RENDRE :

- L’ensemble du cours (document ressource, ...), renseigné et lu.

- Le sujet de l’évaluation, renseigné et lu.

- Le document réponse rédigé par vos soins, renseigné et lu.           A glisser dans une pochette transparente.

- (La feuille de prise de note personnelle).

- (Le complément de cours recopié du tableau).

REMARQUE

Evaluation formative.

- DOCUMENT D’ETUDE (DE)

| Questions : Questions extraites de l’annale 2023 de l’épreuve E 21 : Analyse d’un dossier, Du bac pro TGT | Barème |
| --- | --- |
| 1-Déterminer l’échelle de l’extrait du plan cadastral. Expliquer la méthode employée et faire figurer tous les détails des calculs. L’extrait de plan cadastral n’est pas imprimé à une échelle normalisée. | /2 |
| 2-Mesurer avec une règle, les longueurs, puis calculer les distances (2 longueurs et 2 largeurs) réelles de la parcelle 210. Ecrire les 4 distances calculées sur un premier schéma, ci-dessous. Mesurer au kutch les distances réelles de la parcelle 210. Ecrire les 4 distances réelles mesurées au kutch sur un second schéma, ci-dessous. Comparer et valider les dimensions calculer et mesurer, dans le tableau ci-dessous | /2 /1 /1 |
| 3-Dessiner un troisième schéma de la parcelle 210, à l’échelle 1/1000. Ecrire les 4 dimensions réelles du terrain, sur votre schéma. Attention au choix des unités… Ecrire les 4 dimensions réduites du plan, sur votre schéma. Attention au choix des unités… | /2 /1 /1 |
| 4-Sur le plan, tracer à l’échelle, une longueur de 20.00 m : Point de départ : Station 114 Direction, plein sud => Gisement = 200.0000 grades | /2 |
| 5-Déterminer les coordonnées de la station 114 qui a servi au levé d’une partie de l’unité foncière. Elle figure sur l’extrait du plan cadastral. Tous les détails des calculs seront donnés. | /8 |
| Σ points : / 20 |  |
| Note : / 20 |  |

| - SCHEMA 1 | - SCHEMA 2 |
| --- | --- |
| 2-Mesurer avec une règle les longueurs avec une règle, puis calculer les distances (2 longueurs et 2 largeurs) réelles de la parcelle 210. Ecrire les 4 distances calculées sur un premier schéma, ci-dessous. | 2-Mesurer au kutch les distances réelles de la parcelle 210. Ecrire les 4 distances réelles mesurées au kutch sur un second schéma, ci-dessous. |

| 2-Comparer et valider les dimensions calculer et mesurer, dans le tableau ci-dessous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mesuré sur le plan avec une règle | Echelle | Calculé = Distance terrain |  | Mesuré sur le plan Avec un kutch = Distance terrain |  | Ecart | Tolérance | Conclusion |
| Longueur |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 m = 50 cm |  |
| Largeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- DOCUMENT RESSOURCE (DRESS)

CORRECTION

| 1-Déterminer l’échelle de l’extrait du plan cadastral. Expliquer la méthode employée et faire figurer tous les détails des calculs. L’extrait de plan cadastral n’est pas imprimé à une échelle normalisée. | /2 |
| --- | --- |

| - 1 - Echelle : - Réel (R) = terrain - Dessin - Echelle : - Réel (R) = terrain - 0.039 m - Echelle : - 100.00 m Echelle, coefficient : 0.039 / 100.00 Echelle, coefficient : 0.00039 Numérateur (= Réel = R) : 1 / coefficient Numérateur (= Réel = R) : 1 / 0.00039 Numérateur (=R) : 2564 - 1 - Echelle : - 2564 - 1 - Echelle : - 2500 | - 1 - Echelle : - Réel (R) = terrain - 1 Dessin - = - Réel (R) = terrain Réel (R) = terrain - 1 Dessin - = - Réel (R) = terrain Réel (R) = terrain - 1 0.039 m - = - R 100.00 m R x 0.039 = 1 x 100.00 R = 1 x 100.00 / 0.039 R = 2564 - 1 - Echelle : - 2564 - 1 - Echelle : - 2500 |
| --- | --- |

| 2-Mesurer avec une règle, les longueurs, puis calculer les distances (2 longueurs et 2 largeurs) réelles de la parcelle 210. Ecrire les 4 distances calculées sur un premier schéma, ci-dessous. Mesurer au kutch les distances réelles de la parcelle 210. Ecrire les 4 distances réelles mesurées au kutch sur un second schéma, ci-dessous. Comparer et valider les dimensions calculer et mesurer, dans le tableau ci-dessous | /2 /1 /1 |
| --- | --- |

| - SCHEMA 1 | - SCHEMA 2 |
| --- | --- |
| 2-Mesurer avec une règle les longueurs avec une règle, puis calculer les distances (2 longueurs et 2 largeurs) réelles de la parcelle 210. Ecrire les 4 distances calculées sur un premier schéma, ci-dessous. | 2-Mesurer au kutch les distances réelles de la parcelle 210. Ecrire les 4 distances réelles mesurées au kutch sur un second schéma, ci-dessous. |
| - MESURE A LA REGLE : - Largeur = 1.3 cm - Longueur = 4.7 cm - CALCUL - Largeur réelle (terrain) calculé = 1.3 cm x 2564 - = 3333 cm = 33.33 m - Longueur réelle (terrain) calculé = 4.7 cm x 2564 = - = 12051 cm = 120.51 m - Largeur = 33.33 m - Longueur = 120.51 m | - MESURE AU KUTCH : E = 1/12500 - Largeur = 33.5 m - Longueur = 120.5 m |

| 2-Comparer et valider les dimensions calculer et mesurer, dans le tableau ci-dessous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mesuré sur le plan avec une règle | Echelle | Calculé = Distance terrain |  | Mesuré sur le plan Avec un kutch = Distance terrain |  | Ecart | Tolérance | Conclusion |
| Longueur | 1.3 cm | E = 1 / 2564 | 33.33 m |  | 33.5 m |  | ± 0.17 m | 0.5 m = 50 cm | E<T Dans Tol. OK |
| Largeur | 4.7 cm |  | 120.51 m |  | 120.5 m |  | ± 0.01 m |  | E<T Dans Tol. OK |

| 3-Dessiner un troisième schéma de la parcelle 210, à l’échelle 1/1000. Ecrire les 4 dimensions réelles du terrain, sur votre schéma. Attention au choix des unités… Ecrire les 4 dimensions réduites du plan, sur votre schéma. Attention au choix des unités… | /4 |
| --- | --- |

Echelle : 1/1000

Largeur réelle terrain= 33.33 m

Largeur plan à l’échelle 1/1000 :

33.33 / 1000 = 0.033 m = 3.3 cm

Longueur réelle terrain= 120.51 m

Longueur plan à l’échelle 1/1000 :

120.51 / 1000 = 0.1251 m = 12.51 cm

| 4-Sur le plan, tracer à l’échelle, une longueur de 20.00 m : Point de départ : Station 114 Direction, plein sud => Gisement = 200.0000 grades | /2 |
| --- | --- |

20.00 m à l’échelle 1/2500 :

Longueur plan = 20 / 2500

Longueur plan = 0.008 m

Longueur plan = 0.8 cm

Longueur plan = 8 mm

| 5-Déterminer les coordonnées de la station 114 qui a servi au levé d’une partie de l’unité foncière. Elle figure sur l’extrait du plan cadastral. Tous les détails des calculs seront donnés. | /8 |
| --- | --- |

| X = CALCUL DE LA LONGITUDE EST/OUEST DE LA STATION 114 | Y = CALCUL DE LA LATITUDE NORD/SUD DE LA STATION 114 |
| --- | --- |
| Mesure de la distance carte : 1.3 cm E = 1/2500 Calcul de la distance réelle terrain : 1.3 x 2500 = 3250 cm = 32.50 m Calcul de la longitude (Est/Ouest) : X A l’œil : 1 697 130 X = 1 697 100 + 32.50 X = 1 697 132.50 m | Mesure de la distance carte : 1.1 cm E = 1/2500 Calcul de la distance réelle terrain : 1.1 x 2500 = 2750 cm = 27.50 m Calcul de la latitude (Nord/Sud) : Y A l’œil : 222 530 Y = 222 500 + 27.50 Y = 222 527.50 m |
| Angle Nord-Ouest de l’atelier : (X = 1 697 132.50 m, Y = 222 527.50 m) |  |

A l’œil : 1 697 130

A l’œil : 222 525

ECHELLE :

1/2500

RELIQUAT

| Questions | Barème |
| --- | --- |
| 1-Mesurer puis calculer la taille réelle, Nord-Sud, de la France sur une carte présente en classe. | /2 |
| 2-Mesurer puis calculer la longueur réelle du vieux port sur une carte présente en classe. | /2 |
| 3-Mesurer puis calculer la longueur réelle du bâtiment principal du lycée René Caillié sur le plan cadastral, puis sur le plan d’urbanisme. - Comparer les 2 résultats en donnant l’écart entre les 2 résultats. | /3 |
| 4-Mesurer puis calculer la largeur réelle de l’autoroute sur le plan cadastral, puis sur le plan d’urbanisme. - Comparer les 2 résultats en donnant l’écart entre les 2 résultats. | /3 |
| Σ points : / 10 |  |
| Note : / 10 |  |