C11- CONSTRUCTIONS GEOMETRIQUE :

Jardin à la Française

| POLE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | BLOCS DE COMPETENCES |  | UNITES CERTIFICATIVES = EPREUVES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôle 1 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE | Activité 1.1 –Préparation et organisation des interventions | Bloc n°1 : Préparation de son intervention et réalisation d’une mission foncière | C01-Gérer les informations liées à son intervention | Unité 2 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE CCF, ponctuel, écrit / Coef 4 / 4h |
|  | Activité 1.2 –Réalisation des prestations topographiques dans le cadre d’une mission foncière |  | C02-Choisir le matériel |  |
|  |  |  | C03-Intégrer les enjeux du développement durable |  |
|  |  |  | C04-Participer à l’analyse foncière |  |
|  |  |  | C05-Produire des documents fonciers |  |
| Pôle 2 : TOPOGRAPHIE | Activité 2.1 –Réalisation d’un levé topographique | Bloc n°2 : Réalisation d’une mission topographique | C06-Sécuriser son intervention | Unité 31 : ACTIVITES TOPOGRAPHIQUE ET TRAITEMENT DE DONNEES CCF, ponctuel, pratique et écrit / Coef 7 / 6h |
|  | Activité 2.2 –Réalisation géo référencement |  | C07-Réaliser un levé ou un récolement |  |
|  | Activité 2.3 –Réalisation d’une implantation |  | C08-Réaliser une implantation |  |
|  | Activité 2.4 –Réalisation d’un récolement |  | C09-Géoréférencer |  |
|  | Activité 2.5 –Traitement des données |  | C10-Traiter les données |  |
|  |  |  | C11-Produire des documents techniques |  |
| Pôle 3 : DETECTION DES RESEAUX | Activité 3.1 –Détection et matérialisation des réseaux | Bloc n°3 : Réalisation d’une détection des réseaux | C12-Détecter les réseaux | Unité 32 : DETECTION DES RESEAUX CCF, ponctuel, pratique et oral/ Coef 2 / 2h |
|  |  |  | C13-Matérialiser les réseaux |  |
|  |  |  | C14-Rendre compte oralement ou par écrit |  |

QUESTIONS BAC :

Sommaire DES CHAPITRES = PLAN DU COURS :

RESSOURCES :

OBJECTIF / CONTRAT :

A L’issue de cette leçon, vous aurez à retenir ce qu’est :

A la fin de ce cours, il te faudra maitriser les points suivants : ...

OBJECTIF / CONTRAT :

Pour devenir un bon géomètre topographe,

A la fin de ce cours, il te faudra maitriser les points suivants !

1-UTILISER DES CALQUES

2- … ?

Petit Padawan qui deviendra grand,

Sais-tu répondre à ces questions ?

C’est qui le plus fort !) ?

Notes personnelles :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Activité NOTEE : Dessiner un jardin à la Française : 2h

Sur Autocad, dessiner une pièce de forme identique à la pièce centrale de la dernière photo, avec :

Le centre de la figure géométriquequi a pour coordonnéesrectangulaires (X =100.00 m, Y = 200.00 m)

- Petit cercle =>rayon à l’axe = 1.50 m => soit un diamètre de 3.00 m

- Grand cercle =>rayon à l’axe = 3.00 m => soit un diamètre de 6.00 m

- Carré =>longueur des cotés à l’axe=8.00 m x 8.00 m

- Allée = 1.00 m de largeur

- Haies d’arbustes = 0.50 mde largeur

Objectif à atteindre

Attention :

Toutes les cotes données pour les constructions géométriques se font à partir de l’axe, en rouge

AIDE A L’ACTVITE NOTEE

Etape n°1-1 : Calques

Créer un calque « Points (X,Y) », de couleur noir, en trait continu

Créer un calque « Axes », de couleur rouge, en pointillé (Axe 2)

Créer un calque « Existant », de couleur noir, en trait continu

Créer un calque « Hachures », de couleur noir, en trait continu

Etape n°1-2 : Positionner le point n°1 et le placer dans le calque « Points (X,Y) »

Le point n°1 représente le centre du parterre. Il a pour coordonnées rectangulaires (X =100.00 m, Y = 200.00 m)

Etape n°2 : Dessiner 2 cercles et les placer dans le calque « Axes »

Les 2 cercles représentent les 2 axes des 2 haies d’arbustes circulaires

- Petit cercle =>Diamètre à l’axe d’une première haie d’arbuste = 3.00 m

- Grand cercle =>Rayon à l’axe d’une seconde haie de l’arbuste = 3.00 m

Etape n°2-1 : Dessiner 2 droites formant une croix orienté Nord/Sud et Est/Ouest et les placer dans le calque « Axes »

Les 2 droites qui forment une croix, représentent les 2 axes de 2 allées en gravier

Etape n°3 : Dessiner un carré et le placer dans le calque « Axes »

Le carré représente les 4 axes des 4 haies d’arbustes périphériques

- Carré => longueur des cotés à l’axe = 8.00 m x 8.00 m

Rappel : Déterminer les coordonnées rectangulaires (X,Y) des 4 angles du carré =

4 points à l’axe des 4 haies d’arbuste périphériques

=>Points n°2-3-4-5.

=>Remplir le tableau.

| 4 points à l’axe des 4 haies d’arbuste périphériques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Point n° | X | Y |
| 1 | 100.000 m | 200.000 m |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Etape n° 4 : Dessiner l’existant en décalant les axes avec la fonction « DECALER » => dc

Etape n° 5-6 : Prolonger les lignes en utilisant la fonction « RACCORDER » => Rd

Ajuster les lignes en utilisant la fonction « RACCORDER » => Rd

Etape n° 7 : « Hachurer »=> h

Evaluation notée :

| CHRITERES D’EVALUATION POUR LE DESSIN DU COEUR | BAREME |
| --- | --- |
| 1-Dessin enregistré sous un nom et dans un espace approprié | /2 |
| 2-Présence des 4 calques, au minimum : Points (X,Y) / Axes / Existant / Hachures / … | /2 |
| 3-Coordonnées (X,Y) du point central n°1, données : X = 100.00 m, Y = 200.00 m Dans son calque | /1 /1 |
| 4-Petit cercle : Rayon =1.50 m => Diamètre =3.00 m Dans son calque | /1 /1 |
| 5-Grand cercle : Rayon =3.00 m => Diamètre =6.00 m Dans son calque | /1 /1 |
| 5-Croix : 8.00 m Dans son calque | /1 /1 |
| 6-Longueur des 4 cotés du carré, donnée : 8.00 m Dans leurs calques | /1 /1 |
| 7-Coordonnées (X,Y) des 4 autres points, juste | /2 |
| 8- Raccords et accroches objets parfaits | /2 |
| 9-Dessin existant juste Dans son calque | /1 /1 |
| 10-Hachures Dans on calque | /1 /1 |
| POINTS : /22 NOTE : /20 |  |

TUTORIEL

A-ALLUMER LES LOGICIELS AUTOCAD*/COVADIS**

Pour dessiner l’éléphant, il faut apprendre à utiliser :

- *Autocad : logiciel de DAO (dessin assisté par ordinateur)

- **Covadis : logiciel de CAO(calcul assisté par ordinateur)

B- CREER ET GERER DES CALQUES

COMMENT FAIRE DISPARAITRE ET REAPARAITRE

DES ELEMENTS DU DESSIN ?

=> EN UTILISANT LES CALQUES

Créer au moins 4 calques et les nommer :

- Points (X,Y) (couleur rouge, trait continu)

- Axes (couleur rouge, trait pointillé = AXE 2)

- Existant (couleur noir, trait continu)

- Hachures (couleur noir, trait continu)

- Placer et/ou dessiner dans le calque approprié :

- les haies en noir dans le calque « Existant »,

- Les points en bleu, dans le calque « Points »

-Les traits d’axes en rouge dans le calque «Axes »,  …

- Geler le calque Axe = Le faire disparaitre momentanément

en cliquant sur « le soleil ».

Créer un calque

C-PARAMETRER LE STYLE ET LA TAILLE DES POINTS

typept

ou

- Format =>Style de points =>…

- Choisir l’icône …

- « Taille de points : 5 % »

- « OK »

D-CREER ET POSITIONNER LE POINT N°1 : X = 100.00 m, Y = 200.00 m,

DANS LE CALQUE « POINTS »

Lisez et répondez aux instructions écrites dans la barre de commande

Barre de commande

- Placer le repère de la souris dans la barre de commande

- Ecrire avec le clavier les lettres « pt » du mot point dans la barre de commande

- Appuyer sur entrée :

- Ecrire avec le clavier les coordonnées du point n°1 en les séparant d’une virgule : 100,200

- Le point n°1 (X =100.00 m, Y=200.00 m) apparait

pt

100,200

E- ZOOMER et DE-ZOOMER

- Zoomer ou dé-zoomer en actionnant la molette de la souris

F- DEPLACER LA FEUILLE POUR CENTRER LE DESSIN

- Déplacer la feuille de dessin en :

-  tenant écraser la molette de la souris

-  tout en déplaisant la souris

Lisez et répondez aux instructions écrites dans la barre de commande

- Placer le repère de la souris dans la barre de commande

- Ecrire avec le clavier le mot « extrusion » dans la barre de commande

- Appuyer sur entrée :

- Sélectionner le rectangle en cliquant dessus

- Appuyer sur entrée :

- Déplacer la souris pour élever le rectangle : transformer le rectangle 2D en parallélépipède rectangle 3D

G- ZOOM TOUT

Le « zoom tout »permet de voir tout les dessins sur l’écran, en choisissant automatiquement la valeur du zoom approprié.

z  t

H- REGENERER LE DESSIN

La régénération du dessin après un zoom, permet de modifier la taille des points, pour qu’elle n’occupe que  5% de l’écran

=>  voir le paramétrage : « taille des points : 5% »

rg

Effectuer à plusieurs reprises et tant que nécessaire :

- des zooms,

- des déplacements

- et des régénérations

I- CONTROLER LES COORDONNES RECTANGULAIRES

DU POINTN°1 : X = 100.00 m, Y = 200.00 m

- Placer le repère de la souris dans la barre de commande

- Ecrire avec le clavier le mot « liste »

- Appuyer sur entrée :

Lisez et répondez aux instructions écrites dans la barre de commande

- Cliquer sur le point n°1, avec la souris

- Appuyer sur entrée :

Contrôle OK ! :

"au point, X= 100.0000    Y = 200.0000   Z=0.0000

liste

J- ACTIVER ET PARAMETRER L’ACCROCHE OBJET

Accroche objet

- Cliquer sur l’icône accroche objet pour l’allumer => couleur bleu

- Cliquer sur le triangle blanc, situé à droite de l’icône, pour ouvrir une première boite de dialogue

- Cliquer sur « Paramètres d’accrochage aux objets… » pour ouvrir une seconde boite de dialogue

- Effacer toute la sélection des accroches objets => « Tout effacer »

- Sélectionner  l’accroche objet « Nodal » = point

K- TRACER DES CERCLES,

DANS LE CALQUE : « AXES »

Lisez et répondez aux instructions écrites dans la barre de commande

- Placer le repère de la souris dans la barre de commande

- Ecrire avec le clavier les lettres « c » du mot cercle dans la barre de commande

- Spécifiez le centre du cercle en cliquant sur le point (avec l’accroche objet activé)

- Appuyer sur entrée :

- Spécifiez la mesure du rayon en rentrant au clavier la valeur de : 1.50 m

- Appuyer sur entrée :

L-ACTIVER LE MODE ORTHOGONAL

=> Appuyer sur la touche  « F8 » du clavier

L- ACTIVER ET PARAMETRER L’ACCROCHE OBJET

EN MODE D’ACCROCHAGE NODAL ET EXTREMITE

M-TRACER LES LIGNES

DANS LES CALQUES APPROPRIES

- Placer le repère de la souris dans la barre de commande

- Ecrire avec le clavier les lettres « l » du mot ligne dans la barre de commande

- Appuyer sur entrée :

- Relier, avec la souris,  les points par des lignes

l

COMMENT Modifier leS TRAITS DU dessin ?

=>en utilisant les outils de la boite « modification » d’Autocad

N- MODIFIER LE DESSIN

Boite à outils

« MODIFICATION »

Boite à outils

« MODIFICATION »

Les raccourcis clavier de la boite à outils « modifications » :

| Fonction | Raccourcis clavier | Equivalent Icône, sur la barre d’outils « modification » |
| --- | --- | --- |
| Déplacer | dp |  |
| Copier | cp ou ctrl c |  |
| Ajuster | aj |  |
| Prolonger | pr |  |
| Raccord | rd |  |
| Décaler | dc |  |
| Miroir |  |  |
| Rotation |  |  |
| Etirer |  |  |
| Echelle |  |  |
| Réseau |  |  |
| Gommer |  |  |
| … |  |  |

SYNTHESE : TABLEAU PENSE BETE

| TABLEAU DE PRISES DE NOTES PERSONNELLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Allumer Autocad "A rouge" | Cliquer sur l‘icône "A rouge" Situé sur le bureau de l’ordinateur |  |
| Sélectionner votre espace de travail par défaut |  | Espace de travail : « Dessin 2D » |
| Changer l’espace de travail |  | Espace de travail : « Mapp classique » |
| Paramétrer le style de point typept | Cliquer dans la Barre de menu déroulant (en haut de l’écran) | -Format => Style de points … -Choisir l’icône … -« Taille de points : 5 % » -« OK » |
| Créer un point pt | Ecrire sur la touche du clavier (dans la Barre de commande en bas de l’écran) "pt " |  |
| Sélectionner avec un clique |  |  |
| Sélectionner avec une fenêtre bleue |  |  |
| Sélectionner avec une fenêtre verte |  |  |
| Supprimer un point "Suppr" | Appuyer surla touche du clavier "Suppr" |  |
| Sortir d’une commande "Echap" | Appuyer sur la touche du clavier "échap" |  |
| Positionner un point pt …,… | Ecrire sur la touche du clavier (dans la Barre de commande en bas de l’écran) "pt …, …" |  |
| Zoomer et dézoomer | Tourner la molette de la souris |  |
| Déplacer la feuille | -Ecraser la molette de la souris -Déplacer la souris |  |
| Tout faire paraitre à l’écran z t | Ecrire sur la touche du clavier (dans la Barre de commande enbas de l’écran) | Zoom tout |
| Redonner la bonne taille aux points = 5 % à l’écran rg |  | Régénérer le dessin |
| Contrôler les coordonnées rectangulaires (X, Y des points liste |  |  |
| Mesurer la distance dist |  |  |
| Accrocher les lignes aux points = NODAL | Paramétrer et allumer l’accroche objet, icone située en bas à droite de l’écran |  |
| Tracer des lignes L … | Ecrire sur la touche du clavier (dans la Barre de commande en bas de l’écran) |  |
| Tracer des cercles C … |  |  |
| Tracer des cercles Rec t …, … |  |  |
| Tracer des lignes à l’horizontale ou à la verticale | Appuyer sur la touche du clavier "F8" | Mode orthogonal |
| Revenir en arrière | Ecrire sur la touche du clavier "u" | Undown |
|  | "Ctrl z" |  |
| Copier cp | Ou "Ctrl c" |  |
| Déplacer dp |  |  |
| Décaler dc |  |  |
| Raccorder rd |  |  |
| Ajuster aj |  |  |
| Prolonger pr |  |  |
| Créer des calques |  |  |
| Coter |  |  |
| Ecrire |  |  |
| Hachurer h |  |  |

RELIQUAT

CONSTRUCTIONS GEOMETRIQUE :

Jardin à la Française

| DOMAINE | SAVOIRS | Connaissances |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Topographie | S6- Traitements graphiques |  |  |

Limite des connaissances :

| CAPACITES | COMPETENCES |  |
| --- | --- | --- |
| C1 S’INFORMER COMMUNIQUER | C1-1- Participer à un collectif de travail |  |
|  | C1-2- Collecter et gérer des informations |  |
|  | C1-3- Identifier les aspects juridiques du dossier |  |
|  | C1-4- Elaborer un document (écrit et/ou graphique) | x |
|  | C1-5- Utiliser les outils de communication |  |
|  | C1-6- Rendre compte |  |
| C2 ANALYSER PREPARER | C2-1- Analyser un dossier |  |
|  | C2-2- Choisir les éléments techniques, numériques et /ou graphiques |  |
|  | C2-3- Elaborer une méthode | x |
| C3 PRODUIRE | C3-1- Adapter le protocole de réalisation |  |
|  | C3-2- Effectuer des mesures, lever, implanter |  |
|  | C3-3- Exploiter des mesures de terrain |  |
|  | C3-4- Conduire un calcul | x |
|  | C3-5- Réaliser des croquis de terrain |  |
|  | C3-6- Réaliser des documents graphiques | xxx |
| C4 CONTROLER | C4-1- Suivre la gestion du matériel topographique |  |
|  | C4-2- Vérifier les instruments |  |
|  | C4-3- Assurer son autocontrôle | x |
|  | C4-4- Vérifier la conformité de sa prestation avec la demande | xx |

Sommaire DES LECONS :

Activité n° 1 : Dessiner un jardin à la Française : 2h 	=>page 2

Aide à l’activité n°1				=>page 3 à 4

Modifier le dessin,en utilisant les outils de la boite « modification » d’Autocad					=>page 5

SYNTHESE										=>page 6 à 7

TUTORIEL DE DAO, DU LOGICIEL AUTOCAD, POUR L’ACTIVITE N°1=>page 8 à 17

CONTRAT

A l’issue de cette leçon, vous devrez :

QUESTIONS BAC

RESSOURCES