C11- TUTORIEL COVADIS calculs n°9

2 BAC TGT

PROPRIETE OTT

Sommaire DES CHAPITRES = PLAN DU COURS :

| POLE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | BLOCS DE COMPETENCES |  | UNITES CERTIFICATIVES = EPREUVES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôle 1 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE | Activité 1.1 –Préparation et organisation des interventions | Bloc n°1 : Préparation de son intervention et réalisation d’une mission foncière | C01-Gérer les informations liées à son intervention | Unité 2 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE CCF, ponctuel, écrit / Coef 4 / 4h |
|  | Activité 1.2 –Réalisation des prestations topographiques dans le cadre d’une mission foncière |  | C02-Choisir le matériel |  |
|  |  |  | C03-Intégrer les enjeux du développement durable |  |
|  |  |  | C04-Participer à l’analyse foncière |  |
|  |  |  | C05-Produire des documents fonciers |  |
| Pôle 2 : TOPOGRAPHIE | Activité 2.1 –Réalisation d’un levé topographique | Bloc n°2 : Réalisation d’une mission topographique | C06-Sécuriser son intervention | Unité 31 : ACTIVITES TOPOGRAPHIQUE ET TRAITEMENT DE DONNEES CCF, ponctuel, pratique et écrit / Coef 7 / 6h |
|  | Activité 2.2 –Réalisation géo référencement |  | C07-Réaliser un levé ou un récolement |  |
|  | Activité 2.3 –Réalisation d’une implantation |  | C08-Réaliser une implantation |  |
|  | Activité 2.4 –Réalisation d’un récolement |  | C09-Géoréférencer |  |
|  | Activité 2.5 –Traitement des données |  | C10-Traiter les données |  |
|  |  |  | C11-Produire des documents techniques |  |
| Pôle 3 : DETECTION DES RESEAUX | Activité 3.1 –Détection et matérialisation des réseaux | Bloc n°3 : Réalisation d’une détection des réseaux | C12-Détecter les réseaux | Unité 32 : DETECTION DES RESEAUX CCF, ponctuel, pratique et oral/ Coef 2 / 2h |
|  |  |  | C13-Matérialiser les réseaux |  |
|  |  |  | C14-Rendre compte oralement ou par écrit |  |

QUESTIONS BAC :

RESSOURCES :

OBJECTIF / CONTRAT :

A L’issue de cette leçon, vous aurez à retenir ce qu’est :

A la fin de ce cours, il te faudra maitriser les points suivants : ...

OBJECTIF / CONTRAT :

Pour devenir un bon géomètre topographe,

A la fin de ce cours, il te faudra maitriser les points suivants !

1-DESSINER TON PREMIER PLAN TOPOGRAPHIQUE,

A L’AIDE DU LOGICIEL COVADIS

AVEC UNE GEOBASE NON CALCULEE

Petit Padawan qui deviendra grand,

Sais-tu répondre à ces questions ?

C’est qui le plus fort !) ?

Notes personnelles :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Rappel :

Le GPS permet de mesurer (= de lever)

des coordonnées rectangulaires (X = longitude Est, Y = Latitude Nord)

Y = latitude Nord

2 (X=……….….,Y……….….)

Y2 = …………

1 (X=……….….,Y……….….)

Y1 = …………

X = longitude Est

X1 = …………

X2 = …………

X1 = …………

X1 = …………

Le tachéomètre permet de mesurer (= de lever)

des coordonnées polaires (Distances > Angles)*

2 (D=……….…. < A =……….….)

1 (D=……….…. < A =……….….)

3 Distances :

- Distance horizontale (Dh)

- Distance verticale (Dv)

Il existe plusieurs types d’angles horizontaux :

- Azh = Azimuth horizontal mesuré avec le tachéomètre

- Gisement = G = V = Angle que fait une direction (un vecteur) avec le Nord

Distance inclinée (Di)

2 Angles :

- Angle horizontal (Azh)

- Angle vertical (Azv)

COVADIS  à quoi ca sert ?

Covadis est un logiciel de calcul topométrique (traitement numérique)

Covadis = CAO = Calcul assisté par ordinateur

Covadispermet entre autre chose, de :

- Transformer les coordonnées polaires (Distances >Angles) en coordonnées rectangulaires (X,Y)

- …

Le GPS permet de mesurer (= de lever)

des coordonnées rectangulaires (X , Y)

Le tachéomètre permet de mesurer (= de lever)

des coordonnées polaires (Distance > Angle)

Calcul : (X, Y) et Z

Y = Nord

1 (D>A)

2 (D>A)

2 (x,y)

TRANSFORMER PAR CALCUL

1 (x,y)

X = Est

Le point 1 : (X, Y) Z

Le point 1 : (Distances > Angles)

TRANSFORMATION DES

COORDONNEES POLAIRES (D>A)

EN

COORDONNEES RECTANGULAIRES (X,Y)

A quoi sert Covadis ?

- Transférer dans l’ordinateur les mesures des points observés* sur le terrain qui sont contenues dans le carnet électronique du tachéomètre.

- Calculer les coordonnées rectangulaires (X = longitude Est, Y = latitude Nord) à partir des points mesurés sur le terrain à l’aide du tachéomètre

mais pas que !

- COVADIS est rattaché à AUTOCAD qui est un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO).

- …

En conclusion et pour faire simple :

Le logiciel COVADIS est un logiciel de calcul (et de dessin),

spécialisé dans la topographie

- Calcul topométrique = traitement numérique

- calcul assisté par ordinateur = CAO) …

*Observations topographiques :

Les observations topographiques regroupent avant tout les mesures faites sur le terrain = levé topographique.

Le levé topographique, s'effectue le plus souvent avec un tachéomètre = levé tachéométrique

Avec le tachéomètre il s’agit de mesurer sur le terrain :

- 2 angles -Az- : angles horizontaux -Azh- et verticaux -Azv-

- 3 distances -D- : distances horizontales -Dh-, verticales -Dv- et inclinées -Di-

=> Le tachéomètre mesure des coordonnées polaires (Distances < Angles)

COVADIS TRANSFORME LES COORDS POL. en COORDS RECTS (X,Y)

=> Covadis calcul des coordonnées rectangulaires (X = longitude Est, Y = latitude Nord, Z = altitude

En topographie (et sur covadis), il existe 4 familles de points :

1-Point connu en coordonnée rectangulaire (X, Y, Z) : VERT

On connait  la position des points en coordonnées rectangulaires absolues (Longitude Est = X, Latitude Nord = Y, Altitude = Z).

GPS

-Les points de référence qui sont situés dans un système géodésique de 	référence (RGF 93), connues en coordonnées rectangulaires absolues (Longitude Est = X, Latitude Nord = 	Y, Altitude = Z).

- Les points de stations au sol, connues en coordonnées rectangulaires absolues (Longitude Est = X, 	Latitude Nord = Y, Altitude = Z).

- Les points levés au GPS qui donne les coordonnées rectangulaires absolues (Longitude Est = X, 	Latitude Nord = Y, 	Altitude = Z).

2-Station : ROUGE

Tachéomètre

- Les points de stations au sol où le tachéomètre est mis en station  (points de la polygonale)

3-Mesure sur des points de référence : BLEU FONCE

- Les points de stations au sol que l’on vise avec le tachéomètre (points de la polygonale)

- On connait  la position en coordonnées polaires

(Angle horizontale -AH-, Distance horizontale -Dh-).

4-Mesure sur des points de détails : BLEU CLAIR

-Les points de détail du terrain sur lequel est placé le prisme et que l’on vise avec le tachéomètre

- On connait  la position en coordonnées polaires

(Angle horizontale -AH-, Distance horizontale -Dh-)

Codes couleurs COVADIS

A utiliser lors d’un levé topographique

Activité n°1 : Couleurs Covadis calculs

- Ecrire  les numéros de stations de 1 à 4

- Ecrire les points de détails terrain existant de 1 à 9

- Dessiner l’ange horizontale ( = α h) de chaque station  (= St)  (N-1 / N / N+1)

- En respectant le code couleur de la légende, pointer avec une série de tirets verticaux  chaque stations et chaque points

St 1

St 2

Coordonnées rectangulaires (X,Y)

Levé au GPS

St 1 : (100.000 m , 100.000 m)

St 2 : (800.000 m , 110.000 m)

Légende COVADIS :

Points connues en coordonnées rectangulaires (X,Y) => GPS

STATIONS

Points de station au sol (N) => Tachéomètre

Points de stations visés = référence (N+1) et (N-1)  => Prisme

POINTS DE DETAILS

Points de détails terrain, existant => Prisme

Remarque : Signes et couleurs conventionnels pour la profession de géomètre topographe

Légende des signes conventionnels :

Station au sol = st

Ligne polygonale de cheminement = polygo

St 2

Activité n°2 : CREER 2 LEGENDES

Légende n°1 : Signe conventionnel de la profession de géomètre topographe (au stylo 4 couleurs)

St 1

Points de stations (CLOUS = SPITS)

Cheminement polygonal (= POLYGO)

Légende n°2 : Couleur COVADIS (au surligneur)

Points de stations connues en coordonnées rectangulaires (X,Y) => GPS

STATIONS

Points de stations au sol (N) => Tachéomètre

Points de stations visés = référence (N+1) et (N-1)  => Prisme

POINTS DE DETAILS

Points de détails terrain, existant => Prisme

Rappel :

X = Longitude Est

Y = Latitude Nord

HI = hauteur instrumentale (hauteur du tachéomètre) = 1.50 m par convention.

HP = hauteur du prisme = 1.30 m par convention

AV = Angle verticale

AH = Angle horizontale

Di = Distance inclinée

Dh = Distance horizontale

V0 = GO = gisement zéro

Pour le TD de DAO n°9 : OTT

VUE D’ENSEMBLE et OBJECTIF FINAL :

A terme, pour le dessin OTT vous devrez obtenir ceci :

- ENTRER MANUELLEMENT LES POINTS, SUR COVDIS

1-Rentrer manuellement :

Les points (X,Y) :

- Des stations,

- De la limite de propriété = des bornes,

- Des points de détails.

Tous ces points sont connues en coordonnées rectangulaires absolues (X,Y)

2- INCREMENTATION = CHARGEMENT DES POINTS (X,Y), SUR AUTOCAD

2-Incrémentation automatique du semi de points

sur AUTOCAD

TUTORIEL COVADIS CALCUL

Pour le dessin OTT

OBJECTIF n°1 : Ouvrir Autocad avec Covadis.

Sur le bureau, cliquer sur l’icône COVADIS pour Autodesk, AutoCAD, Map 3D 2015.

OBJECTIF n° 2 : PARAMETRER AUTOCAD

Etape n°1 : Sélection d’une échelle : fermer

Etape n°2 : Sélectionner le logiciel Autocad classique (voir utilitaire) :

MENU    acad.CUIX    Autocad classique…

Etape n°3 : Faire apparaitre la barre outils menu

MENUBAR

Etape n°4 : Paramétrer le logiciel Autocad classique (voir utilitaire) :

Format  Contrôle des unités  Angle… Grades / Decimilli-grades (1x10-4 gon = 0.0000 gon) / Sens topographique (= sens horaire)

Longueur… Mètre / Millimètre  (1x10-3 m = 0.000 m)

Direction… Nord 300g OK

Etc…

Etape n°5 : Paramétrer le style et la taille des points (voir utilitaire) :

Format  Style de points …

Format  Taille de points  Taille de points… 3%   OK

Etc …

OBJECTIF n°3 : OUVRIR UNE FEUILLE GEOBASE DE COVADIS CALCUL

-La feuille "GéoBase", sert à saisir les mesures terrain effectués sur le terrain avec un tachéomètre ou un GPS.

-La feuille "GéoBase", sert également à effectuer des calculs tonométriques.

Covadis calculs Edition GéoBase Sélectionner la GéoBase à éditer…Annuler

OBJECTIF n°4 : 	ENTRER LES COORDONNEES RECTANGULAIRES (X, Y)

-Remplir la feuille "GéoBase", en entrant les coordonnées rectangulaires (X,Y) de tous les points.

-Dans ce sujet, tous les points sont connus en coordonnées rectangulaires (X,Y)

Etape 1 :

- Entrer le point de la station St 1 (X = 100.000 m, Y = 500.000 m), connu en coordonnées 	rectangulaires absolues, dans un système local.

- Rendre les coordonnées rectangulaires (X ,Y) invariantes (= inchangeables).

- L’altitude (Z) de la station est inconnue.

Numéro de ligne… 1

Matricule du point…St

X = abscisse…100.000

Y = ordonnée…500.000

Invariants

Z= altitude… à décocher

Ajouter

Etape 2 : Entrer le point de station St 2…

Etape 3 : Entrer le point de station St 3…

Etape 4 : Entrer le point de station St 4…

Etape 5 à 9 :

Entrer le bornes A, B, C, D, E,F

Etape 11 à 34 :

Entrer les points de détails n° 1 à 24

Annuler

OBJECTIF n°5 :	CHARGEMENT DU SEMIS DE POINTS SUR AUTOCAD

Covadis 2D  Points topographiques  chargements de semis…

Fichier de points à traiter

Nom : Récuperer le fichier géobase

Format du fichier … GéoBase COVADIS

Définition du point topographique

Fichier (+ nom du bloc) : tcpoint.bpt  (TCPOINT)

Calque de dessin… Du fichier BPT

Altitudes

Nombres de décimales pour l’attribut : 2

Insérer les points pour Z = 0

Insertion / optimalisation

Insérer le semis de points en… 2D

Supprimer les altitudes non renseignés

Chargement / filtrage des matricules

Laisser les 4 cellules vides

Changement de repère

0.000 m dans les 3 cellules (X,Y,Z)

Pas de nom pour le fichier de paramètre ! (Code d’erreur 5) … OK