C12- C13- MATERIALISER LES RESEAUX ENTERRES :

MARQUAGE & PIQUETAGE

| POLE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | BLOCS DE COMPETENCES |  | UNITES CERTIFICATIVES = EPREUVES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôle 1 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE | Activité 1.1 –Préparation et organisation des interventions | Bloc n°1 : Préparation de son intervention et réalisation d’une mission foncière | C01-Gérer les informations liées à son intervention | Unité 2 : PREPARATION ET MISSION FONCIERE CCF, ponctuel, écrit / Coef 4 / 4h |
|  | Activité 1.2 –Réalisation des prestations topographiques dans le cadre d’une mission foncière |  | C02-Choisir le matériel |  |
|  |  |  | C03-Intégrer les enjeux du développement durable |  |
|  |  |  | C04-Participer à l’analyse foncière |  |
|  |  |  | C05-Produire des documents fonciers |  |
| Pôle 2 : TOPOGRAPHIE | Activité 2.1 –Réalisation d’un levé topographique | Bloc n°2 : Réalisation d’une mission topographique | C06-Sécuriser son intervention | Unité 31 : ACTIVITES TOPOGRAPHIQUE ET TRAITEMENT DE DONNEES CCF, ponctuel, pratique et écrit / Coef 7 / 6h |
|  | Activité 2.2 –Réalisation géo référencement |  | C07-Réaliser un levé ou un récolement |  |
|  | Activité 2.3 –Réalisation d’une implantation |  | C08-Réaliser une implantation |  |
|  | Activité 2.4 –Réalisation d’un récolement |  | C09-Géoréférencer |  |
|  | Activité 2.5 –Traitement des données |  | C10-Traiter les données |  |
|  |  |  | C11-Produire des documents techniques |  |
| Pôle 3 : DETECTION DES RESEAUX | Activité 3.1 –Détection et matérialisation des réseaux | Bloc n°3 : Réalisation d’une détection des réseaux | C12-Détecter les réseaux | Unité 32 : DETECTION DES RESEAUX CCF, ponctuel, pratique et oral/ Coef 2 / 2h |
|  |  |  | C13-Matérialiser les réseaux |  |
|  |  |  | C14-Rendre compte oralement ou par écrit |  |

QUESTIONS BAC :

Sommaire DES CHAPITRES :

1-LES CODES COULEURS DU MARQUAGE AU SOL DES RESEAUX

2-LA PROFODEUR A LA QUELLE EST ENTERRE UN RESEAU

=

LA PROFONDEUR DE LA GENERATRICE SUPERIEUR DU TUYEAU

3-LES DISTANCES REGLEMENTAIRES DES RESEAUX ENTERRES

RESSOURCES :

OBJECTIF / CONTRAT :

A L’issue de cette leçon, vous aurez à retenir ce qu’est :

A la fin de ce cours, il te faudra maitriser les points suivants : ...

OBJECTIF / CONTRAT :

Pour devenir un bon géomètre topographe,

A la fin de ce cours, il te faudra maitriser les 5 points suivants !

1-

Petit Padawan qui deviendra grand,

Sais-tu répondre à ces 5 questions ?

C’est qui le plus fort !) ?

Notes personnelles :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

TRAVAILLER

Dans le BTP (et vivre)

EN SECURITE A PROXIMITE DES RESEAUX

Dans un environnement sain et maitrisé

Comment faire pour ne pas endommager les réseaux

et ainsi éviter des accidents ?

Détecter les réseaux

Positionner = géo localiser les réseaux

Objectif :

Prévenir les dommages

aux ouvrages et aux personnes

RAPPEL

LECON C-12 : TRAVAILLER EN SECURITE 02

Ressource de la vidéo (arborescence) :

- LES CODES COULEURS DU MARQUAGE AU SOL

DES RESEAUX

Ressource de la vidéo (arborescence) :

- LA PROFODEUR A LA QUELLE EST ENTERRE UN RESEAU

=

LA PROFONDEUR DE LA GENERATRICE SUPERIEUR DU TUYEAU

- LES DISTANCES REGLEMENTAIRES DES RESEAUX ENTERRES

MATERIALISER LES RESEAUX :

MARQUAGE PIQUETAGE

Activité n°1 : Remplissez le tableau suivant

| Réseau | Couleur conventionnelle ? | Distance verticale (Dv = Dz) du grillage avertisseur à la génératrice du tuyau ? | Distance verticale (Dv = Dz) de la surface du sol à la génératrice D=du tuyau ? | Distance horizontale (Dh) Préconisée ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assainissement des eaux usées |  |  |  |  |
| Distribution d’eau potable sous pression |  |  |  |  |
| Distribution du gaz combustible |  |  |  |  |
| Chauffage et climatisation |  |  |  |  |
| Produit chimique |  |  |  |  |
| Electricité BT et HTA/HTB |  |  |  |  |
| Télécom, vidéo (sousfoureau) |  |  |  |  |
| Feux tricolores de signalisations routières TBT |  |  |  |  |

Activité n°2: Quelle profondeur doit être marquée sur la surface du sol ? Expliquez à l’aide d’un schéma en coupe transversale